ACOUSTIQUE :

BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

PAR POSTE CANDIDAT :

- un générateur de fonctions ;

- un multimètre ;

- un haut-parleur de type Boomer ; impédance 8 ohms ; puissance 40/60W ;

- un caisson phonique (exemple : caisse en bois) ;

- un sonomètre (prévoir une pile de rechange) ;

- des fils conducteurs ;

- des fiches adaptatrices ;

- support + pince ;

- fiches de mode d’emploi du GBF et du sonomètre.

L’EXAMINATEUR EFFECTUERA l’étalonnage et le réglage du sonomètre  AVANT LE PASSAGE DU CANDIDAT :

POSTE EXAMINATEUR :

- un appareil de chaque sorte en réserve.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Vérification du montage | * * |
|  | Réglage du G.B.F. | * * |
|  | Réglage du multimètre | * * |
|  | Réglage de la gamme du sonomètre | * |
| # Appel n° 2 | Réglage du GBF Réglage de la tension à 1 V Réglage de la gamme du sonomètre Vérification des mesures | * * * * * * |
| Appel n° 3 | Remise en état du poste de travail | * |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

### GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : BANDE PASSANTE D’UN HAUT PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 14 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Tracé de la courbe de réponse du haut-parleur (position des points, lissage, soin…) | 2,5 |  |
| Lecture de Lmax | 0,5 |  |
| Tracé de la droite L = Lmax –10 | 1,5 |  |
| Lectures de fmini et fmaxi | 0,5 + 0,5 |  |
| Bande passante | 0,5 |  |
| NOM et SIGNATURE des EXAMINATEURS | Note sur 20 |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler le professeur ».

BUTS DES MANIPULATIONS :

- Tracer la courbe de réponse d’un haut-parleur ;

- Déterminer la bande passante d’un haut-parleur.

TRAVAIL À RÉALISER :

1- Réalisation du montage expérimental schématisé ci-dessous.

V

G.B.F.

sonomètre

haut parleur

multimètremètre

caisson phonique

Réglages à effectuer :

- Régler le générateur de fonctions sur la position régime sinusoïdal et afin qu’il délivre une tension de fréquence 40 hertz ;

- Régler la tension lue sur le multimètre à 1 volt en agissant sur le bouton d’amplitude du GBF ;

- Placer le sonomètre à environ 10 cm devant le haut-parleur.

Appel n° 1 :

Faire vérifier le montage ainsi que les réglages effectués ; l’examinateur règlera le sonomètre.

2- Mesures

Faire varier la fréquence délivrée par le G.B.F. de 40 hertz à 10000 hertz.

Lire sur le sonomètre le niveau d’intensité acoustique (arrondi à l’unité) correspondant et le noter dans le tableau ci-dessous.

Remarque : Pour chaque valeur de la fréquence veiller :

1) à conserver une tension constante et égale à 1 volt,

2) à régler la gamme de mesure d’intensité acoustique.

| Fréquence (Hz) | 40 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’intensité acoustique (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appel n° 2 :

Effectuer les trois premières mesures devant l’examinateur.

Faire vérifier les mesures.

3- Représentation graphique

Tracer la courbe représentative de la variation du niveau d’intensité acoustique en fonction de la fréquence sur la feuille de papier quadrillée semi-logarithmique ci-jointe.

Cette courbe est appelée courbe de réponse du haut-parleur.

4- Interprétation du graphique

##### Lire (en dB) la valeur maximale du niveau d’intensité acoustique

Lmax = …………..

Placer sur l’axe du niveau d’intensité acoustique le point d’ordonnée (Lmax  10).

Tracer la droite parallèle à l’axe des abscisses et passant par ce point.

Repérer sur la courbe, les points qui correspondent aux intersections de cette droite et de la courbe de réponse du haut-parleur.

Noter la fréquence minimale :                fmin = ……………….

Noter la fréquence maximale :               fmax = ……………….

L’intervalle [fmin ; fmax] définit la bande passante du haut-parleur correspondant à la meilleur utilisation possible.

Indiquer la bande passante de ce haut-parleur.

………………………………………

5- Remise en état du poste de travail

Appel n° 3 :

Faire vérifier la remise en état du poste de travail.