# TPn°6 session 1998									        page 1/5

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET N°6

Ce document comprend :

POUR L’EXAMINATEUR :

- Une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur : 			page 2/5

- Une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :		page 3/5

- Une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée

à l’examinateur : 								page 4/5

- Une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :			page 5/5

POUR LE CANDIDAT :

- Un document « sujet » destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :	pages 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes

ACOUSTIQUE : FREQUENCE ET NIVEAU D’INTENSITE ACOUSTIQUE D’UN SON

TP N°6 session 1998									                          page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINEE A L’EXAMINATEUR SUJET : FREQUENCE ET NIVEAU D’INTENSITE ACOUSTIQUE

1 - OBJECTIFS

Les manipulations proposées permettent de mettre en oeuvre et d’évaluer :

les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- exécuter un protocole expérimental ;

- réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma fourni ;

- utiliser un appareil de mesures (oscilloscope, sonomètre) ;

- respecter les règles de sécurité ;

le compte rendu d’une étude expérimentale :

- compléter un tableau de valeurs ;

- vérifier une relation à partir de résultats expérimentaux ;

- rendre compte d’observations ;

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe.

- Déroulement : voir le sujet élève.

- Remarques : 	Le candidat ne doit pas être pénalisé par le réglage des appareils.

L’examinateur effectuera certains réglages au départ ( voir fiche matériel ).

Un mode d’emploi simplifié de l’oscilloscope et du GBF est fourni au candidat.

- Le candidat doit remettre en état son poste de travail après les manipulations.

3 - EVALUATION :

- Aucune évaluation qu’elle soit partielle ou globale n’est portée à la connaissance du candidat.

- L’examinateur intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir si le candidat a un problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue. Cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Evaluation pendant la séance ( grille d’évaluation pendant la séance destinée au professeur ) :

- A chaque appel du candidat, effectuer les vérifications décrites dans la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la compétence évaluée ( des critères d’évaluation sont proposés sur la grille ) .

Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Evaluation globale chiffrée ( grille d’évaluation globale ), après la séance :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux, le barème figure sur le document.

( Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse de l’élève est plausible et conforme aux résultats expérimentaux. )

TP N°6 session 1998			                					                       page3/5

FICHE DE MATERIEL DESTINEE A L’EXAMINATEUR SUJET : FREQUENCE ET NIVEAU D’INTENSITE D’UN SON

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les professeurs évaluateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

Par poste candidat :

- Deux générateurs de fonction avec amplificateur incorporé.

- Deux haut-parleurs large bande.

- Un oscilloscope bicourbe.

- Un microphone ( si possible avec amplificateur intégré ou avec un dispositif amplificateur ).

- Un sonomètre.

- Six cordons de sécurité rouge et noir.

- Deux interrupteurs.

- Une couverture ou feutre.

- Les fiches modes d’emploi de l’oscilloscope, du GBF, du sonomètre.

poste Professeur :

- Un appareil de chaque sorte en secours.

- Matériel de première urgence en cas d’accident.

REGLAGE DES APPAREILS

- Oscilloscope

En l’absence de signal, une trace horizontale confondue avec l’axe central.

Balayage horizontal : calibre en ms différent de celui que le candidat aura à choisir.

Calibre tension réglé.

- Générateur de fonctions

Gamme de fréquences 1 k Hz. Bouton de réglage de fréquence en position quelconque.

SECURITE

- Vérifier que l’impédance du haut-parleur est du même ordre de grandeur que la sortie de l’amplificateur du générateur de fonction.

- Utiliser des cordons de sécurité.

TP N°6 session 1998										         page 4/5

GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE SUJET : FREQUENCE ET NIVEAU D’INTENSITE D’UN SON

NOM et Prénom du CANDIDAT : ...................................... N° : ................ Date et heure d’évaluation : ............................. N° Poste de travail : .......

| Appels | Vérifications |  | Evaluation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage correct. Réglages du GBF. Réglage de l’oscilloscope. |  | * * * * * |  |  |
| Appel n° 2 | Nombre de divisions |  | * * |  |  |
| Appel n° 3 | Montage correct Réglages des GBF Lectures du sonomètre |  | * ** *** |  |  |
| Appel n°4 | Remise en état du poste de travail |  | * |  |  |

TP N°6 session 1998                                                     					               page 5/5

GRILLE D’EVALUATION GLOBALE SUJET : FREQUENCE ET NIVEAU D’INTENSITE ACOUSTIQUE

NOM et Prénom du CANDIDAT : ...................................... N° : ................ Date et heure d’évaluation : ............................. N° Poste de travail : .......

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance ( Chaque étoile vaut 1 point ) | 14 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Calcul de la période. | 1 |  |
| Calcul de la fréquence. | 1 |  |
| Hauteur d’un son. | 1 |  |
| Comparaison de f et N ; rôle du microphone | 2 |  |
| Comparaison des résultats obtenus. | 1 |  |

| NOM et SIGNATURE DES EXAMINATEURS : | NOTE sur 20 |  |
| --- | --- | --- |

TP N°6 session 1998										page 1/3

EVALUATION EXPERIMENTALE EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SUJET DESTINE AU CANDIDAT : FREQUENCE ET NIVEAU D’INTENSITE ACOUSTIQUE D’UN SON

NOM et Prénom du CANDIDAT : ................................... N° : ................. Date et heure d’évaluation : .............................. N° Poste de travail : .......

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie " Appeler l’examinateur ". |
| --- | --- |

BUTS DES MANIPULATIONS :

- exécuter un protocole expérimental ;

- réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma fourni ;

- utiliser un appareil de mesures (oscilloscope, sonomètre) ;

- respecter les règles de sécurité.

# PREMIERE EXPERIENCE

1 - On se propose de comparer la fréquence du signal électrique délivré par un générateur basse fréquence avec la fréquence d’une onde sonore émise par un haut-parleur.

Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous. Placer le microphone à quelques centimètres du haut parleur.

b) Réglages :

- Pour le générateur basse fréquence ( GBF ) :

mode sinusoïdal, bouton d’amplitude à mi course - Pour l’oscilloscope :

l’oscillogramme, correspondant à deux périodes au plus, occupe ou maximum l’écran

|  | Appel n° 1 Faire vérifier le montage et les réglages. |
| --- | --- |

TPN°6 session 1998										page 2/3

Effectuer les mesures suivantes et compléter le tableau :

| Fréquence f ( en Hz ) | 100 | 400 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de temps ( en ms/division ) |  |  |  |
| Nombre de divisions |  |  |  |
| Période T ( en ms ) |  |  |  |
| ( en s ) |  |  |  |

Appel n°2 :

Faire vérifier les mesures.

- Dans chaque cas, calculer la fréquence N de l’onde sonore captée par le microphone, correspondant à la fréquence du signal visualisé sur l’oscilloscope. Elle est donnée par la relation :

N=1T	N en hertz ( Hz ) et T en secondes ( s )

| Fréquence ( N en Hz ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Hauteur d’un son

|  | ( rayer la réponse qui ne convient pas) |
| --- | --- |
| Lorsque la fréquence augmente, le son est | - de plus en plus aigu. |
|  | - de plus en plus grave. |

- Conclusion

- Comparer la fréquence f du signal électrique délivré par le GBF avec la fréquence N transmise par le microphone.

- Ce microphone modifie-t-il la hauteur d’un son ? Justifier.

............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

TPN°6 session 1998											page 3/3

Deuxième expérience

Mesure du niveau d’intensité acoustique

- Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous						 - Placer le sonomètre à environ 5 cm des haut-parleurs.

Couverture ou  feutre

b) Réglages des GBF :

- mode sinusoïdal et bouton amplitude à mi course.

- Fréquence du générateur 1, sur 400 Hz et fréquence du générateur 2, sur 800 Hz.

|  | Appel n° 3 : - Faire vérifier le montage, les réglages. |
| --- | --- |

c) Al’aide du sonomètre éffectuer les mesures et compléter le tableau :

Donner les résultats dans le tableau suivant :

| Haut-parleur | Haut-parleur 1 seul | Haut-parleur 2 seul | Haut-parleurs 1 et 2 ensemble |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’intensité acoustique (en dB) |  |  |  |

- Comparer les résultats obtenus.

............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

Remise en état du poste de travail.

|  | Appel n° 4 : Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre le document à l’examinateur. |
| --- | --- |

A l’attention du candidat

Les seuls interrupteurs, boutons à manipuler par le candidat sont les suivants :

- Concernant l’oscillographe

Interrupteur : Marche / Arrêt.

Bouton affichage de la tension.

Boutons réglage de la position du spot.

Bouton réglage balayage horizontal ( Base Temps ).

Bouton réglage sensibilité verticale ( Base Tension ).

Bornes entrées.

Boutons de commandes relatives aux deux voies.

- Concernant le générateur de fonction ( G. B. F. )

Interrupteur Marche / Arrêt.

Bouton mode Sinusoïdal.

Bouton réglage des fréquences.

Bouton de réglage de l’amplitude.