T.P. D’ACOUSTIQUE PROPOSE :

PRODUCTION ET PERCEPTION D’UN SON

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler le professeur ».

BUTS DES MANIPULATIONS :

- Utiliser un oscilloscope .

- Utiliser un générateur de fonctions (GBF).

- Déterminer une période et une fréquence.

- Déterminer une tension maximale et efficace.

- régler un oscilloscope

Matériel :

- Un oscilloscope

- Un générateur de fonctions (GBF)

- Un haut-parleur (HP)

TRAVAIL A REALISER :

Réaliser le montage suivant :

GBF                OSC                HP

Faire vérifier votre montage

Expérimentation :

1) PRODUCTION D’UN SON

- Régler la fréquence du GBF à 500 Hz et le niveau de sortie de façon à percevoir un son

sinusoïdal émis par le HP.

- Régler l’oscilloscope de façon à visualiser une période de la tension.

Faire vérifier les réglages.

- Dessiner l’oscillogramme obtenu .

- Déterminer la période et la tension maximale.

Faire vérifier les mesures

- Calculer la fréquence et la tension efficace.

2)PERCEPTION DU SON

- Etudier l’action du niveau de sortie du GBF sur le son émis.

Constatations :

- Etudier l’action de la fréquence du GBF sur le son émis.

Constatations :

- Régler le GBF pour obtenir un son audible le plus grave possible.

Déterminer sa période et sa fréquence à l’oscilloscope.

Faire vérifier les réglages

- Déterminer de même la période et la fréquence du son audible le plus aigu possible.

Faire vérifier les réglages

- En déduire la bande de fréquence du son audible ( Bande passante )