Page 1/5

EXEMPLE D’ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE

en

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TRAVAUX PRATIQUES .

 Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée au professeur :				Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée au professeur :			Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée au professeur :						Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée au professeur :			Page 5/5

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :		Page 1/3 à 3/3

 Les paginations document professeur et document candidat sont distinctes.

T.P. DE CHIMIE    PROPOSÉ :

PROTECTION D’UN MÉTAL .

Page 2/5

EXEMPLE DE FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE AU PROFESSEUR

SUJET :    PROTECTION D’ UN MÉTAL .

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de vérifier :

 les savoir-faire expérimentaux suivants :

- utiliser le matériel courant de laboratoire.

- réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma.

- exécuter un protocole expérimental.

- préparer une solution.

- respecter les règles de sécurité.

- rendre compte d’observations.

 les savoir-faire théoriques suivants :

- rechercher une masse molaire moléculaire.

- calculer un nombre de moles.

- calculer une concentration molaire.

- connaître la polarité des électrodes.

- reconnaitre une réaction de réduction..

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Il est important que le candidat remette en état son poste de travail après les manipulations.

3 - ÉVALUATION :

- Aucune évaluation qu’elle soit partielle ou globale n’est portée à la connaissance du candidat.

- Le professeur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir si le candidat a un problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

 Évaluation pendant la séance (grille d’évaluation pendant la séance destinée au professeur) :

Entourer le nombre d’étoiles, correspondant aux réponses exactes.

 Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Note de l’évaluation pendant la séance : chaque étoile vaut 1 point.

- Exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document.

- Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse de l’élève est plausible et conforme aux résultats expérimentaux.

page 3/5

EXEMPLE DE FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE AU PROFESSEUR

SUJET :    PROTECTION D’UN MÉTAL .

PAR POSTE CANDIDAT :

- balance,    masses marquées.

- coupelle, spatule, entonnoir.

- agitateur, fiole jaugée, bécher, compte-gouttes,    chiffon.

- générateur    6 V continu, interrupteur, trois fils, deux pinces crocodile, une cuve à électrolyse, un 	séparateur d’électrodes ( accessoire ).

- échantillon du métal à nickeler , papier de verre.

- électrode de carbone.

- pissette d’eau distillée, sulfate de nickel, ammoniaque, solution de soude, eau courante.

RÉALISATION DE L’ ÉLECTROLYSEUR :

 La cuve à électrolyse est un bécher ( ou un pot de yaourt ).

 Le métal à revêtir de nickel est ici    le cuivre : chute de tube ou de plaque. L’anode de carbone peut être un ancien    ‘’ charbon ‘’ de pile plate.

 Les électrodes auront intérêt à être supportées par un système simple de pinces crocodile : voir les différents schémas. Cet accessoire permet un positionnement très rapide et stable des électrodes.

 Pour éviter les courts-circuits, on peut accessoirement ajouter un séparateur d’électrodes , utile pour d’autres manipulations...

 Dispositif avec séparateur d’électrodes :

 Autre dispositif possible, avec pinces croco.

Page 4/5

EXEMPLE DE GRILLE D’ ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : PROTECTION D’ UN MÉTAL .

NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :							N° CANDIDAT :

| Appels | Vérifications | Evaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Double pesée correcte. | * * |
| Appel n° 2 | Utilisation convenable de la fiole jaugée. Dissolution correcte. | * * |
| Appel n° 3 | Préparation correcte de l’électrolyte. | * * |
| Appel n° 4 | Bonne préparation de l’électrode de cuivre. Réalisation du circuit électrique. Disposition optimale des électrodes. | * * * * |
| Appel n° 5 | Nickelage correct. Rangement du matériel. | * * |

Page 5/5

EXEMPLE DE GRILLE D’ ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : PROTECTION D’ UN MÉTAL .

NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :							N° CANDIDAT :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 12 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Calcul de la masse molaire moléculaire. | 1 |  |
| Calcul du nombre de moles n | 1 |  |
| Calcul de la concentration de la solution c. | 1 |  |
| Remarque concernant le précipité d’hydroxyde de nickel. | 1 |  |
| Schéma complété de la cuve à électrolyse. | 1 |  |
| Observation attendue : modification de l’état des électrodes. | 1 |  |
| Nickelage de l’électrode de cuivre. | 0,5 |  |
| Équation chimique Ni++ + 2 e- ----> Ni | 0,5 |  |
| Réduction, gain d’électrons. | 1 |  |
| TOTAL | 20 |  |
| NOTE sur 20 |  |  |

Page 1/3

ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE EN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

EXEMPLE    DE SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

PROTECTION D’ UN MÉTAL .

NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :							N° CANDIDAT :

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler le professeur ”.

BUTS DES MANIPULATIONS :

- Réaliser le nickelage d’un morceau de cuivre.

TRAVAIL À REALISER :		1 - préparation d’une solution :

1.1 : À l’aide d’une double pesée, prélever une masse m =    5 g de poudre de sulfate de nickel.

 Schémas :

1.2 : Verser à l’aide de l’entonnoir cette poudre dans la fiole jaugée puis compléter avec de l’eau distillée pour obtenir un volume V = 100 cm3 de solution. Agiter jusqu’ à dissolution totale de la poudre.

| symbole chimique | masse molaire atomique ( g/mol ) |
| --- | --- |
| H | 1 |
| O | 16 |
| S | 32 |
| Ni | 59 |

1.3 : Voici quelques renseignements :

Formule du sulfate de nickel :      Ni S O4 , 6( H2 O )

1.3.1: Calculer la masse molaire moléculaire du sulfate de nickel.

1.3.2 : Calculer le nombre de moles      n      présentes dans    les 100 cm3 de solution préparée.

1.3.3 : Calculer , en moles par litre, la concentration      c    de la solution.

Page 2/3

2 - Préparation de l’électrolyte.

2.1 :Verser dans la cuve à électrolyse environ la moitié de la solution verte de sulfate de nickel.

2.2 : Avec précaution, verser à l’aide du compte-gouttes une dizaine de gouttes d’ammoniaque dans cette solution.

Quelle remarque peut-on faire ?

2.3 : Continuer à verser de l’ammoniaque jusqu’à ce que la solution devienne bleu foncé.

3- Préparation des électrodes et électrolyse.

3.1 : Décaper soigneusement grâce au papier de verre le morceau de cuivre.

3.2 : Verser de la soude dans un bécher , puis y plonger le cuivre, de manière à le nettoyer. Rincer ensuite 	à l’eau ce morceau de cuivre, qui servira d’électrode négative ( cathode ).

3.3 : Réaliser le circuit électrique schématisé ci-après , où le symbole    désigne la cuve à 	électrolyse :

3.4 : Disposer correctement les électrodes.

3.5 : Fermer l’interrupteur. L’électrolyse dure quelques minnutes. Compléter le schéma ci-dessous, et noter vos observations :

 Observations :

Page 3/3

3.6 : Après l’électrolyse, rincer à l’eau les électrodes . Que s’est-il passé ?

3.7 : La solution contient au départ des ions nickel    Ni++.

Écrire l’équation chimique qui permet de traduire les observations précédentes au niveau de la cathode .

3.8 : Comment se nomme cette réaction ?    Une oxydation ? Une réduction ? Pourquoi ?

Ne pas oublier de nettoyer , puis de ranger le matériel.