TRAITEMENT DE L’ALUMINIUM.

PAR POSTE CANDIDAT :

- lame d’aluminium, trichloroéthylène (ou autre solvant des graisses), électrode de carbone, acide sulfurique 	concentré, permanganate de potassium en paillettes.

- lunettes de protection, blouse coton, récipient pour recueillir l’électrolyte, pince métallique.

- papier de verre, deux chiffons.

- cuve à électrolyse, deux supports d’électrodes (voir schémas), deux pinces crocodile, quatre fils.

- générateur continu 12 V, interrupteur, ampèremètre analogique, alimentation 240 V, chronomètre.

- bêcher, agitateur, eau courante, plaque chauffante.

RÉALISATION DE L’ELECTROLYSEUR :

 La cuve à électrolyse est un bêcher ( ou un pot de yaourt ).

 L’aluminium provient de chutes de l’atelier ou de la paroi interne d’un ancien congélateur. L’anode de carbone peut être un ancien  ‘’ charbon ‘’ de pile plate.

 Les électrodes auront intérêt à être supportées par un système simple de pinces crocodile : voir les différents schémas. Cet accessoire permet un positionnement très rapide et stable des électrodes.

 Cette manipulation met l’accent sur le respect des règles de sécurité : utiliser un solvant inflammable, verser de l’acide concentré dans l’eau, respecter les polarités, prendre garde au colorant et à l’eau bouillante. L’électrolyte usagé et le colorant seront récupérés dans des récipients différents.

 Dispositif possible, avec pinces croco.

NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :							N° CANDIDAT :

| Appels | Vérifications | Evaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Décapage et dégraissage corrects. Branchement du générateur, de l’ampèremètre. Respect des polarités de l’électrolyseur. Préparation de l’électrolyte (acide dans l’eau ). Disposition rationnelle du montage. | * * * * * * |
| Appel n° 2 | Lecture de l’ampèremètre analogique. (si l’intensité n’a pas été notée ou si la mesure est difficile, donner la valeur au candidat afin qu’il puisse poursuivre.) Nettoyage de la lame. | * * |
| Appel n° 3 | Préparation correcte du colorant. ( rester près du candidat jusqu’au début du chauffage ) | * |
| Appel n° 4 | Respect des consignes de sécurité. Aspect fini de la lame anodisée colorée. Rangement du matériel. | * * * |

EXEMPLE DE GRILLE D’EVALUATION GLOBALE

SUJET : TRAITEMENT DE L’ALUMINIUM.

NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :							N° CANDIDAT :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 12 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Calcul des masses molaires moléculaires. | 1 |  |
| Schéma électrique correct | 2 |  |
| Observations relatives à l’anode et à la cathode. | 1 |  |
| Ecriture et équilibre des équations chimiques. | 2 |  |
| Durée t et masse d’alumine ma convenables | 1 |  |
| Observation de la plaque anodisée colorée. | 1 |  |
| TOTAL | 20 |  |
| NOTE sur 20 |  |  |

Page 1/3

TRAITEMENT DE L’ ALUMINIUM .

NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :							N° CANDIDAT :

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler le professeur ”.

BUTS DES MANIPULATIONS :       Réaliser la protection et la coloration d’une lame d’aluminium.

TRAVAIL À RÉALISER :		1 - Traitement mécanique : décapage de surface.

 À l’aide du papier de verre, décaper soigneusement la lame d’aluminium.

2 - Traitement chimique : dégraissage.

2.1 : En prenant les précautions nécessaires, passer un chiffon imbibé de trichloroéthylène (C2 H Cl3) sur la lame ; ce produit a la propriété de dissoudre les traces de graisse restant sur l’ aluminium.

2.2 : Consulter cet extrait de tableau périodique des éléments :

7

14

N

azote

 Exemple :             		 numéro atomique...........

masse molaire atomique (g/mol) .............

symbole ...................

nom de l’élément ..................

| 1 1 H hydrogène |  |  |  |  |  |  | 2 4 He hélium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 7 Li lithium | 4 9 Be bérylium | 5 11 B bore | 6 12 C carbone | 7 14 N azote | 8 16 O oxygène | 9 19 F fluor | 10 20 Ne néon |
| 11 23 Na sodium | 12 24 Mg magnésium | 13 27 Al aluminium | 14 28 Si silicium | 15 31 P phosphore | 16 32 S soufre | 17 35,5 Cl chlore | 18 40 Ar argon |

 Calculer la masse molaire moléculaire   m  du solvant, ainsi que celle  m’  de l’alumine Al2 O3.

3 - Traitement électrochimique : anodisation de l’ aluminium .		page 2/3

3.1 : Réaliser le circuit représenté sur le schéma ci-dessous :

 Attention : Mettre les lunettes de protection. On rappelle qu’il faut 			toujours verser l’acide dans l’eau et non l’inverse !

3.2 : Dessiner dans le cadre suivant, un schéma normalisé de ce circuit électrique.

 Remarque :

la cuve à électrolyse est représentée

comme ceci :

3.3 : Déclencher le chronomètre au moment de la fermeture de l’interrupteur, puis compléter le cadre :

  Quelle intensité affiche l’ampèremètre ?

 Observations à l’anode :

 Observations à la cathode :

3.4 : Étape 1 : Il se produit au cours de cette expérience une électrolyse de l’eau, c’est à dire une 	décomposition de l’eau ( H2 O )  en  deux gaz : l’ hydrogène  ( H2 ) et l’ oxygène ( O2 ).

Étape 2 : À l’anode, l’ oxygène transforme la surface du métal ( Al ) en alumine ( Al2 O3 ).

 Écrire et équilibrer les deux équations chimiques correspondant aux deux étapes précédentes :

page 3/3

3.5 : Au bout d’environ cinq minutes, ouvrir l’interrupteur, noter la durée  t (s) affichée sur le chronomètre, puis laver la lame d’aluminium à l’eau du robinet.

t =               s

3.6 : Calculer la masse  ma d’alumine produite au cours de cette expérience, grâce aux données suivantes :

ma  =  3,29 .10-4  x  I   x   t

où  ma est la masse en grammes,   I  l’intensité en ampères  et  t  la durée en secondes.

4 - Coloration et imperméabilisation de la plaque d’aluminium.

4.1 : Verser dans un bêcher quelques paillettes de permanganate de potassium (attention aux taches ), puis remplir à demi le bêcher d’eau. Fais bouillir cette eau sur la plaque chauffante, et y tremper la lame d’aluminium anodisé durant quelques minutes.

Puis rincer à l’eau et essuyer la plaque à l’aide du chiffon.

Que constatez-vous ?

 Explication : Le colorant se fixe dans la couche poreuse d’alumine ; l’ébullition prolongée produit un gonflement de l’alumine. Les pores sont alors colorés et hermétiquement bouchés.

La plaque en aluminium anodisé est ainsi parfaitement isolée de toute agression extérieure.

5 - Nettoyage et remise en ordre du poste de travail.

5.1 : L’électrolyte sera jeté dans un seau placé dans l’évier.

5.2 : La solution colorée sera aussi jetée avec précaution à l’évier.

5.3 : Débrancher la plaque chauffante et ranger le matériel électrique.