TP n° 6 - Session 2001                                                                             	             Page 1/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET n° 6

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :				    Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :			    Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée à l’examinateur :								    Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :				    Page 5/5

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :	      Page 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ÉLECTRICITÉ  I

AMPLIFICATEUR DE TENSION

TP n° 6 - Session 2001                                                                                          Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : AMPLIFICATEUR DE TENSION

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- Réaliser un montage électrique à partir d’un schéma ;

- Exécuter un protocole expérimental ;

- Utiliser un appareil de mesure.

le compte rendu d’une  étude expérimentale :

- Rendre compte d’observations ;

- Tracer un graphique à partir d’un tableau de valeurs.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche de matériel ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Remarques :

-  Dans le montage expérimental on utilise un “ composant électronique ” qui est un amplificateur opérationnel ; aucune connaissance spécifique sur l’amplificateur opérationnel n’est demandée pour effectuer les manipulations proposées ;

- Il est important de ne faire figurer que les bornes d’entrée E- et E+ et de sortie S de l’amplificateur opérationnel ;

- Le branchement de l’alimentation symétrique et son raccordement à l’amplificateur opérationnel sont effectués par l’examinateur ; le potentiel 0 de l’alimentation symétrique est clairement identifié et représenté par M ;

- Le curseur du rhéostat est placé au milieu de d’enroulement.

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

TP n° 6 - Session 2001		      			    	                 		  Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : AMPLIFICATEUR DE TENSION

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- une alimentation symétrique -15 V , +15 V ;

- une alimentation en courant continu 6 V ;

- deux multimètres numériques ;

- un amplificateur opérationnel monté sur support (exemple : AO 741) ;

- un  rhéostat 1 000  ; 0,52 A ; les 3 bornes A, B, C sont étiquetées ; C est la borne qui correspond au curseur ;

- un dipôle résistif 10 k ; 1/4 W ; il est monté sur support et étiqueté R1 = 10 k ;

- un dipôle résistif 100 k ; 1/4 W ; il est monté sur support et étiqueté R2 = 100 k ;

- un interrupteur (positions “ ouvert ” et “ fermé ” repérées) ;

- cordons.

Remarques :

- Sur le support de l’amplificateur opérationnel faire figurer uniquement les bornes suivantes repérées par des couleurs différentes :

E-

E+

S

M représenté par

- Brochage de l’amplificateur opérationnel qui doit être alimenté par une source de tension en courant continu +/- 15V non représenté sur les schémas :

- L’absence d’alimentation symétrique -15 V , + 15 V pourra être palliée par le couplage de deux alimentations en courant continu

POSTE EXAMINATEUR :

- le matériel ci-dessus en réserve, en un exemplaire.

TP n° 6 - Session 2001                                  				            	  Page 4/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : AMPLIFICATEUR DE TENSION

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage correct : A relié au - ; B relié au + Voltmètre correctement positionné C borne positive ; borne + du voltmètre reliée à C Réglage de la tension à 1,2 V |     |
| Appel n° 2 | Réalisation du montage : Partie relative au montage n° 1 conservée Position de R1 Position de R2 Entrée E_ du composant reliée à la borne de masse Borne négative du générateur (ou du potentiomètre) reliée à la borne de masse Voltmètre n° 2 correctement branché ; borne positive reliée à S |       |
| Appel n° 3 | Vérification des mesures |   |
| Appel n° 4 | Vérification expérimentale de la valeur US. |  |
| Appel n° 5 | Remise en état du poste de travail |  |

TP n° 6 - Session 2001	                                                                                                         Page 5/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : AMPLIFICATEUR DE TENSION

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 14 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Représentation graphique | 2 |  |
| Interprétation des résultats : Lecture graphique Us pour Ue = 0,9 V Calcul UsUe Calcul R2R1 Comparaison des deux rapports | 1 1 1 1 |  |
| NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS | # Note sur 20 |  |

TP n° 6 - Session 2001				            			             Page 1/4

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

AMPLIFICATEUR DE TENSION

NOM et Prénom du CANDIDAT : 						N° :

Date et heure évaluation :          						N° poste de travail :

L’examinateur  intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.

BUT DES MANIPULATIONS :

Etudier expérimentalement un circuit électrique d’intérêt pratique faisant intervenir un composant électronique.

TRAVAIL À RÉALISER :

1. MONTAGE POTENTIOMÉTRIQUE À VIDE.

Réaliser le montage schématisé ci-dessous, l’interrupteur étant ouvert.

| La borne ............... est la borne positive. Sur le potentiomètre, parmi les bornes A et C, indiquer celle qui est positive (lorsque l’interrupteur sera fermé). |  |
| --- | --- |

Le voltmètre est branché de telle façon qu’il indiquera des valeurs positives (lorsque l’interrupteur sera fermé).

Appel n° 1

Faire vérifier le montage.

En présence de l’examinateur :

- Mettre l’alimentation sous tension et fermer l’interrupteur ;

- En ajustant le curseur du potentiomètre, régler la tension d’utilisation à 1,2 V.

TP n° 6 - Session 2001	            							  Page 2/4

2. MONTAGE DU COMPOSANT ÉLECTRONIQUE.

Réaliser le montage schématisé ci-dessous, en utilisant le montage potentiométrique précédent, l’interrupteur étant ouvert.

Le voltmètre n° 1 mesure la tension d’entrée Ue du composant électronique ;

Le voltmètre n° 2 mesure la tension de sortie Us du composant électronique.

Appel n° 2

Faire vérifier le montage, puis fermer l’interrupteur.

En présence de l’examinateur, mesurer la tension de sortie US lorsque la tension d’entrée Ue est de 1,2 V.

3. MESURES.

Faire varier la tension d’entrée Ue en déplaçant le curseur C et relever les valeurs correspondantes de US ; compléter le tableau suivant :

| Ue (V) | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us (V) |  |  |  |  |  |  |

Appel n° 3

Faire vérifier les mesures.

4. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE.

- Dans le repère de la page suivante, placer les points de coordonnées (Ue ,Us) ;

- Tracer la courbe représentant les variations de Us en fonction de Ue.

TP n° 6 - Session 2001	         Page 3 /4

5. DÉTERMINATION ET COMPARAISON DES RAPPORTS DES TENSIONS ET DES RÉSISTANCES.

À partir du graphique précédent lire US pour Ue = 0,9 V.

Us = ...............

Appel n° 4

Vérifier expérimentalement la valeur de US trouvée graphiquement devant l’examinateur.

Calculer dans ce cas le rapport UsUe.

UsUe = ..............

TP n° 6 - Session 2001	        Page 4/4

Calculer le rapport R2R1.

R2R1 = ...............

Comparer les rapports UsUe et R2R1.

6. REMISE EN ETAT DU POSTE DE TRAVAIL.

Appel n° 5

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.