











Page 1/5

ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE

EN

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TRAVAUX PRATIQUES.

Ce document comprend :


- une fiche descriptive du sujet destinée au professeur :


Page 2/5



- une fiche descriptive du matériel destinée au professeur :


Page 3/5


- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,



destinée au professeur :





Page 4/5


- une grille d’évaluation globale destinée au professeur :


Page 5/5


- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses.

Page 1/4 à 4/4

Les paginations document professeur et document candidat sont distinctes. 

T.P. D’ÉLECTRICITÉ PROPOSÉ :

Courant alternatif 60 Hz 













Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE AU PROFESSEUR.

SUJET : Courant alternatif 60 Hz.
1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de vérifier : 

les savoir-faire expérimentaux suivants :
- régler un GBF (générateur basse fréquence) ;

- régler un oscilloscope ;
- réaliser un montage à partir d’un schéma ;

- maîtriser le branchement d’un voltmètre et d’un ampèremètre ;

- respecter les consignes de sécurité ;

- effectuer une lecture d’appareils de mesure : voltmètre ampèremètre et oscilloscope .

les savoir-faire théoriques suivants :

- calculer la fréquence à partir de la période.

- tracer une courbe et l’analyser . 

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;
- Il est important que le candidat remette en état son poste de travail après les manipulations.

3 - ÉVALUATION :

- Aucune évaluation qu’elle soit partielle ou globale n’est portée à la connaissance du candidat.
- Le professeur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir si le candidat a un problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance (grille d’évaluation pendant la séance destinée au professeur) :

Entourer le nombre d’étoiles, correspondant aux réponses exactes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Note de l’évaluation pendant la séance : chaque étoile vaut 1 point.

- Exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document.

- Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse de l’élève est plausible et conforme aux résultats expérimentaux.












Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE AU PROFESSEUR.

SUJET : Courant alternatif 60 Hz
PAR POSTE CANDIDAT :

- un GBF ;

- un voltmètre numérique ou analogique considéré comme juste sous 60 Hz; 

- un ampèremètre numérique ou analogique considéré comme juste sous 60 Hz;

- un oscilloscope à 1 ou 2 voies ;

- une petite lampe 6V  0,05 A montée sur un support;

- une résistance de 10 ( ;

- des fils conducteurs. 

POSTE PROFESSEUR :

- un appareil de chaque sorte en réserve .

- un fréquencemètre pour vérifier le 60 Hz et l’ajuster si besoin.













Page 4/5

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE.

SUJET : Courant alternatif 60 Hz
NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :






N° CANDIDAT :

	Appels


	Vérifications
	Évaluation

	(1
	Vérification du montage 
	* *

	(2
	Réglage de l’oscilloscope


	* *

	(3
	Utilisation du voltmètre
	* *

	(4
	Vérification du montage
	* *

	(5
	Réglage de l’oscilloscope
	*

	(6
	Utilisation de l’ampèremètre
	* *

	(7
	Remise en état du poste de travail


	*














Page 5/5

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE.

SUJET : Courant alternatif 60 Hz
NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :






N° CANDIDAT :

	
	Barème
	Note

	Évaluation pendant la séance

(Chaque étoile vaut 1 point)


	12
	

	Oscillogramme de la tension


	1
	

	Calculs de la période et de la fréquence ; forme .


	1
	

	Courbe Umax = f ( Ueff )


	2
	

	Analyse de la courbe


	1
	

	Oscillogramme de la tension représentant l’intensité


	1
	

	Relation entre Imax et Ieff

	1
	

	TOTAL
	20
	

	NOTE sur 20

	














Page 1/4

ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE EN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL.

Courant alternatif 60 Hz.
NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :






N° CANDIDAT :

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

( Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler le professeur ”. 
BUTS DES MANIPULATIONS : 

Aux Etats unis la fréquence du courant electrique est de 60 Hz.

 Ce TP propose l’étude d’une tension et d’une intensité sous une fréquence de 60 Hz.
TRAVAIL À  RÉALISER :
1- Etude de la tension alternative à l’ oscilloscope :

( Réaliser le montage suivant : 


[image: image1.wmf]


Régler la fréquence du G.B.F à 60 Hz.
Régler la tension efficace lue sur le voltmètre à  4 V.


(1 Faire vérifier votre montage.













page 2/4
( Règler la base de temps et la déviation verticale de l’oscilloscope pour visualiser une période de la tension sur l’écran .

- Calibre de la base de temps :
 ......   ms / div
- Calibre de la déviation verticale :      ......     V / div

(2 Faire vérifier le règlage de l’oscilloscope  .

( Reproduire, à main levée, l’oscillogramme sur le schéma suivant ,déterminer la période et la fréquence de la tension .Analyser la forme de cette tension .










- période :











- fréquence :











- forme de la tension visualisée :

2-Etude des tensions efficace et maximum .
( Règler la tension maximum du GBF selon les valeurs du tableau et relever la tension efficace lue sur le voltmètre . 

	U max ( V ) [oscilloscope]
	2
	4
	6
	8

	U eff   ( V ) [voltmètre]
	
	
	
	


(3 Faire vérifier les mesures de tension réalisée à l’aide du voltmètre  .













page 3/4
( Tracer la courbe Umax = f  ( Ueff ) sur le repère ci-dessous .


( Déterminer la pente de la doite obtenue et en déduire la relation entre la tension  maximum  et la tension efficace .


3-Etude de l’intensité du courant alternatif 60 Hz .



Principe : La tension aux bornes d’un resistor a même période que l’intensité qui le traverse et a un amplitude lièe à celle de l’intensité par Um = RIm .
( Réaliser le montage suivant :






 Vèrifier les règlages du GBF : f = 60 Hz et Ueff = 4 V

(4 Faire vérifier votre montage.













page 4/4
( Règler la base de temps et la déviation verticale de l’oscilloscope pour visualiser une période de l’intensité sur l’écran .

- Calibre de la base de temps :
           ms / div
- Calibre de la déviation verticale :                V / div   donc             A/div

(5 Faire vérifier le règlage de l’oscilloscope  .

( Reproduire l’oscillogramme sur le schéma suivant ,déterminer la période et la fréquence de l’intensité.Analyser la forme de cette courbe de tension et en déduire celle de l’intensité .










- période :











- fréquence :











- forme de la tension visualisée et 








de celle de l’intensité :

(7 Faire vérifier le dessin , les calculs et l’analyse .


( - Mesurer l’intensité efficace à l’ampèremètre ;   Ieff =

(6 Faire vérifier la mesure de l’intensité à l’ampèremètre.

   - Mesurer la tension maximum sur l’oscilloscope ; Umax =

   - En utilisant la loi d’ohm : U = R I , calculer l’intensité maximum  Imax .


   - Calculer le rapport    EQ \s\do2(\f(Imax ; Ieff  )) .  En déduire la relation entre Imax et Ieff .

(7 Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre le document au professeur.
 base de temps





 déviation 


 verticale





entrée


voie A





entrée


masse





10





9





8





7





6





5





4





3





2





1





U max


 (V)








Ueff  (V)





0





1





10





9





8





7





6





5





4





3





2





VOIE A





A





V





R=10 (














GBF








OSCILLOSCOPE








Lampe  6V  0,05A





11





10





9





8





7





6





5





4





3





2





1





0








_1093959464

