TP n° 7 - Session 2001                                                                         	                              	      Page 1/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET n° 7

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :				    Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :			    Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée à l’examinateur :								    Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :				    Page 5/5

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :	      Page 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ÉLECTRICITÉ II

DOUBLEUR DE TENSION

TP n° 7 - Session 2001                                                                  	                                            Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : DOUBLEUR DE TENSION

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en oeuvre et d’évaluer :

les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- Réaliser un montage électrique à partir d’un schéma ;

- Exécuter un protocole expérimental ;

- Utiliser un appareil de mesure.

le compte rendu d’une  étude expérimentale :

- Rendre compte d’observations.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche de matériel ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Remarques :

- Une notice simplifiée des boutons de réglages et des entrées de l’oscilloscope est mise à la disposition du candidat ;

- Préréglages à effectuer sur l’oscilloscope :

- le réglage du focus et de la luminosité est effectué ;

- l’oscilloscope est réglé en mode YA et en position “ DC ” (vérifier pendant le déroulement des manipulations du candidat) ;

- synchronisation de la base de temps et réglage du niveau de déclenchement (vérifier pendant le déroulement des manipulations du candidat que la figure observée sur l’écran est stable) ;

- en l’absence de signal, la trace n’est pas placée sur l’axe horizontal passant par le centre de l’écran ;

- le balayage est quelconque et différent de celui que le candidat aura à utiliser ;

- la sensibilité verticale est mise sur le nombre de volts par division le plus élevé.

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

TP n° 7 - Session 2001		      			    	                 		                   Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : DOUBLEUR DE TENSION

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- une alimentation en courant alternatif 6 V ;

- un oscilloscope ;

- deux multimètres numériques ;

- deux diodes type 4 004 ou équivalent ; elles sont montées sur support et étiquetées

de manière à repérer les bornes de branchement ;

- un dipôle résistif 10 k ; 1/4 W ; il est monté sur support et étiqueté R = 10 k ;

- deux dipôles résistifs 2,2 k ; 1/4 W ; ils sont montés sur supports et étiquetés R1 = 2,2 k ;

- deux dipôles résistifs 10 k ; 1/4 W ; ils sont montés sur supports et étiquetés R2 = 10 k ;

- deux dipôles résistifs 15 k ; 1/4 W ; ils sont montés sur supports et étiquetés R3 = 15 k ;

- deux condensateurs non polarisés de même capacité 5 F ; ils sont montés sur supports et étiquetés C ; (voir remarque ci-dessous)

- un interrupteur (positions “ ouvert ” et “ fermé ” repérées) ;

- cordons et connectique.

Remarques :

- Concernant les dipôles résistifs :

On pourra remplacer les dipôles résistifs par des boîtes à décades de résistances.

- Concernant les condensateurs :

La capacité de chaque condensateur (ou association de condensateurs) sera voisine de 5 F ; suivant la disponibilité des composants on pourra prendre, par exemple :

- 2 fois 2,2 F ;

- 4,7 F ;

- 2 fois 2,2 F et 1 F ;

- 3 fois 2,2 F ;

- ou boîte de condensateurs de laboratoire ;

Le condensateur (ou association de condensateurs) aura uniquement deux bornes de branchement.

POSTE EXAMINATEUR :

- le matériel ci-dessus en réserve, en un exemplaire.

TP n° 7 - Session 2001                                  				            			      Page 4/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : DOUBLEUR DE TENSION

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage correct ; tous les éléments du montage présents Voltmètre correctement branché et mis en position “ DC ” ; polarités + et - respectées Trace du signal centrée Réglage du balayage horizontal Réglage de la sensibilité verticale Valeur de la tension UAB |        |
| Appel n° 2 | Tous les éléments du montage présents Diodes, dipôles résistifs et condensateurs correctement montés Valeur de la tension UDE Valeur de la tension UDF |      |
| Appel n° 3 | Dipôles résistifs R2 montés ; emplacement du voltmètre correct Vérification de UDF = 2UAB |   |
| Appel n° 4 | Remise en état du poste de travail |  |

TP n° 7 - Session 2001	            						     		                   Page 5/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : DOUBLEUR DE TENSION

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 15 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| 1er montage expérimental : Oscillogramme | 2 |  |
| 2ème montage expérimental : Comparaison des valeurs des tensions UDF et UDE Résistance des deux dipôles résisitifs Valeur de la tension UDF | 1 1 1 |  |
| NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS | Note sur 20 |  |

TP n° 7 - Session 2001				            			                 	                   Page 1/4

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

DOUBLEUR DE TENSION

NOM et Prénom du CANDIDAT : 						N° :

Date et heure évaluation :          						N° poste de travail :

L’examinateur  intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.

BUT DES MANIPULATIONS :

Réaliser un doubleur de tension continue à partir d’une source alternative.

TRAVAIL À RÉALISER :

1. Montage avec redressement et filtrage.

Réaliser le montage schématisé ci-dessous, l’interrupteur K étant ouvert.

Le générateur utilisé délivre une tension alternative de valeur efficace 6 V.

Utiliser le dipôle résistif de résistance marquée R = 10 k et l’un des deux condensateurs non polarisés, de même capacité, marqués C.

TP n° 7 - Session 2001			            			                 		                   Page 2/4

Effectuer les réglages suivants :

- Sur l’oscilloscope, la trace du signal est placée sur l’axe horizontal passant par le centre de l’écran ;

- Le commutateur du voltmètre est positionné sur le mode “ continu ” ou “ DC ”.

Appel n° 1

Faire vérifier le montage et les réglages.

En présence de l’examinateur :

- Mettre l’alimentation sous tension et fermer l’interrupteur K ;

- Choisir le balayage horizontal et la sensibilité verticale les mieux adaptés afin de permettre de visualiser au moins deux périodes du signal.

| Balayage horizontal | Sensibilité verticale |
| --- | --- |
| .................... ms/div | .................... V/div |

- Pour toutes les tensions qui figurent dans le TP, arrondir leurs valeurs à 0,1 V près.

- Donner la valeur de la tension UAB  aux bornes du dipôle résistif.

UAB = ....................

- Oscillogramme.

Représenter, ci-dessous, l’oscillogramme observé sur l’écran de l’oscilloscope.

2. Montage doubleur de tension.

On veut doubler la tension UAB précédemment mesurée, en utilisant une deuxième diode, un deuxième dipôle résistif et un deuxième condensateur.

TP n° 7 - Session 2001                	                                                                                                Page 3/4

2.1. Réalisation du montage.

Mettre le circuit réalisé précédemment hors tension.

Réaliser le nouveau montage schématisé ci-dessous dans lequel :

- les deux dipôles résistifs désignés par R1 ont tous deux une résistance R1 = 2,2 k ;

- les deux condensateurs désignés par C ont tous deux la même capacité.

- le commutateur de chaque voltmètre est positionné sur le mode “ continu ” ou “ DC ”.

Appel n° 2

Faire vérifier le montage.

En présence de l’examinateur :

- Mettre l’alimentation sous tension et fermer l’interrupteur ;

- Mesurer la valeur de la tension UDE  aux bornes D et E du dipôle R1 ;

- Mesurer la valeur de la tension UDF aux bornes D et F de l’association des deux dipôles R1.

Recopier les résultats dans le tableau ci-dessous.

Recommencer les manipulations en remplaçant successivement les deux dipôles résistifs R1 par les deux dipôles R2, puis par les deux dipôles R3. Pour chaque remplacement, ouvrir l’interrupteur. R2 = 10 k ; R3 = 15 k.

Compléter le tableau ci-dessous.

| Valeur des résistances | R1 = 2,2 k | R2 = 10 k | R3 = 15 k |
| --- | --- | --- | --- |
| UDE (V) |  |  |  |
| UDF (V) |  |  |  |

TP n° 7 - Session 2001  	             Page 4/4

2.2. Obtention d’une tension double de la tension U..

Dans le premier montage réalisé on obtient aux bornes du dipôle résistif une tension UAB. Recopier la valeur de cette tension.

UAB = ....................

A partir du tableau de mesures correspondant au montage schématisé page 3/4 :

- comparer les valeurs des tensions UDF et UDE, en cochant la réponse correspondant le mieux aux résultats :

O UDF=12UDE O UDF=UDE O UDF=2UDE

- indiquer pour quelle résistance des dipôles résistifs on a sensiblement UDF = 2UAB.

- quelle est, dans ce cas, la valeur de la tension UDF ?

UDF = ...................

2.3. Vérification expérimentale.

Dans le montage expérimental précédent, placer les deux dipôles résistifs permettant d’avoir sensiblement UDF = 2UAB et placer un seul voltmètre permettant de mesurer cette tension.

Appel n° 3

Faire vérifier le montage et la mesure de la tension.

3. Remise en état du poste de travail.

Appel n° 4

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.