LOI D'OHM EN COURANT ALTERNATIF

TP correspondant à :

Unité spécifique : ÉLECTRICITÉ E1 / RÉGIME SINUSOÏDAL

Régime sinusoïdal monophasé :

Savoir faire expérimentaux :

- Mesurer une impédance par la méthode voltampèremétrique.

- Déterminer le déphasage entre deux grandeurs à l'aide de l'oscilloscope.

Savoir faire théoriques:

- Calculer une pulsation connaissant la période ou la fréquence.

- Calculer l'impédance et le déphasage courant-tension d'une bobine parfaite, d'un condensateur.

FORMATION METHODOLOGIQUE DE BASE

ELECTRICITE II

- Période, fréquence, valeur efficace d'une tension sinusoïdale.

- Réalisation d'un circuit.

- Mesure d'intensités et de tensions.

- Utilisation d'un oscilloscope, d'un GBF, d'un fréquencemètre.

##### Fiche matériel

Matériel nécessaire par poste élève :

- 1 oscilloscope (tous les boutons régler à fond à gauche).

- 1 GBF (aucun réglage n'est effectué)

- 1 fréquencemètre

- 2 multimètres

- fils de connexion

- 1 interrupteur

- 1 résistance 4,7, 5W ou 10, 5W

- 1 inductance 0,1H

- 1 condensateur 2,2µF

Poste professeur :

même chose +

- 1 bobine 1,2H

- 1 rhéostat 100

LOI D’OHM EN COURANT ALTERNATIF

## 1- IMPEDANCE D’UN CIRCUIT :

### Montage :

- Mesurer RAB avec un ohmmètre.

RAB =

- Mesurer U et I (efficaces)

# U =

=

I =

- Comparer ces deux valeurs :

- Faire varier la fréquence délivrée par le G.B.F. Le rapport reste-t-il constant ?

- Faire varier la position du curseur de la bobine variable. Le rapport reste-t-il constant ?

## 2- IMPEDANCE D’UN RESISTOR :

### 2-1- Montage :

- Relever soigneusement l'oscillogramme en notant :

- en rouge : la tension aux bornes de l'inductance uR1(t)

- en bleu : la tension aux bornes de la résistance uR(t) ( uR(t) est l'image de l'intensité iR(t) circulant dans le circuit).

Vérifier que les deux périodes sont identiques.

Remarque : l'oscillogramme donne les tensions en fonction du temps.

- Indiquer quelle tension est en avance par rapport à l'autre.

- Déterminer le décalage horaire t entre les deux tensions.

- En déduire le déphasage  entre les deux tensions

 = 2

- En déduire la représentation de Fresnel des deux tensions.

## 3- IMPEDANCE D'UNE BOBINE

### Manipulation 1

- Réaliser le montage suivant :

Régler le GBF pour qu'il délivre un signal alternatif sinusoïdal de :

fréquence : 		f =1250 Hz

tension efficace : 		U = 6 V

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le réglage

- Eteindre le GBF puis, sans débrancher ni le fréquencemètre, ni le voltmètre, réaliser le montage suivant.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage

- Mettre l'oscilloscope et le GBF en marche.

- Mettre l'oscilloscope en position "DUAL"

- Régler l'oscilloscope pour observer :

- 2 périodes au plus

- des signaux les plus grands possibles

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le réglage

- Relever soigneusement l'oscillogramme en notant :

- en rouge : la tension aux bornes de l'inductance uL(t)

- en bleu : la tension aux bornes de la résistance uR(t) ( uR(t) est l'image de l'intensité iR(t) circulant dans le circuit).

- Indiquer quelle tension est en avance par rapport à l'autre

- Déterminer le décalage horaire t entre les deux tensions.

- En déduire le déphasage  entre les deux tensions

 = 2

- En déduire la représentation de Fresnel des deux tensions.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le déphasage

### Manipulation 2

- Réaliser le montage suivant :

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage

- Mettre le GBF en marche, puis compléter le tableau suivant en faisant varier la fréquence du signal.

| f en Hz | L en H | U en V | I en A | Z = en  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,1 |  |  |  |  |
| 1000 | 0,1 |  |  |  |  |
| 1500 | 0,1 |  |  |  |  |
| 2000 | 0,1 |  |  |  |  |

Appeler le professeur pour qu'il vérifie les mesures

- Les grandeurs f et Z sont-elles égales, proportionnelles, inversement proportionnelles ?

- Compléter le tableau suivant en faisant varier l'inductance

| f en Hz | L en H | U en V | I en A | Z = en  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0,1 |  |  |  |  |
| 1000 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1000 | 0,3 |  |  |  |  |
| 1000 | 0,4 |  |  |  |  |

- Les grandeurs L et Z sont-elles égales, proportionnelles, inversement proportionnelles ?

## 4- IMPEDANCE D'UN CONDENSATEUR

### Manipulation 1

- Réaliser le montage suivant :

Régler le GBF pour qu'il délivre un signal alternatif sinusoïdal

de :

fréquence : 		f =1250 Hz

tension efficace : 		U = 6 V

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le réglage.

- Eteindre le GBF puis, sans débrancher ni le fréquencemètre, ni le voltmètre, réaliser le montage suivant.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage.

- Mettre l'oscilloscope et le GBF en marche.

- Mettre l'oscilloscope en position "DUAL"

- Régler l'oscilloscope pour observer :

- 2 périodes au plus

- des signaux les plus grands possibles

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le réglage.

- Relever soigneusement l'oscillogramme en notant :

- en rouge : la tension aux bornes du condensateur uC(t)

- en bleu : la tension aux bornes de la résistance uR(t) ( uR(t) est l'image de l'intensité iR(t) circulant dans le circuit).

- Indiquer quelle tension est en avance par rapport à l'autre

- Déterminer le décalage horaire t entre les deux tensions.

- En déduire le déphasage  entre les deux tensions

 = 2

- En déduire la représentation de Fresnel des deux tensions.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le déphasage.

### Manipulation 2

- Réaliser le montage suivant :

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage

- Mettre le GBF en marche, puis compléter le tableau suivant en faisant varier la fréquence du signal.

| f en Hz | C en µF | U en V | I en A | Z = en  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 2,210-6 |  |  |  |  |
| 1000 | 2,210-6 |  |  |  |  |
| 1500 | 2,210-6 |  |  |  |  |
| 2000 | 2,210-6 |  |  |  |  |

Appeler le professeur pour qu'il vérifie les mesures

- Les grandeurs f et Z sont-elles égales, proportionnelles, inversement proportionnelles ?

- Compléter le tableau suivant en faisant varier la capacité du condensateur

| f en Hz | C en µF | U en V | I en A | Z = en  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 2,210-6 |  |  |  |  |
| 1000 | 4,410-6 |  |  |  |  |
| 1000 | 6,610-6 |  |  |  |  |
| 1000 | 8,810-6 |  |  |  |  |

- Les grandeurs C et Z sont-elles égales, proportionnelles, inversement proportionnelles ?

LOI D'OHM EN COURANT ALTERNATIF

## 1- IMPEDANCE D'UN CIRCUIT

IMPEDANCE :

LOI D'OHM :

## 2- IMPEDANCE D'UN RESISTOR

Impédance			Représentation de Fresnel

Loi d'Ohm

Déphasage

## 3- IMPEDANCE D'UNE BOBINE PARFAITE

Impédance			Représentation de Fresnel

Loi d'Ohm

Déphasage

## 4- IMPEDANCE D'UN CONDENSATEUR

Impédance			Représentation de Fresnel

Loi d'Ohm

Déphasage