Page 1/3

EVALUATION EXPERIMENTALE EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

mesure de tensions et de puissances en alternatif

NOM et Prénom :

CLASSE :			date :

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

 Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler le professeur ».

BUTS DES MANIPULATIONS :

- mesurer des tensions dans un circuit série;

- tracer la somme de tensions ;

- mesurer une puissance en alternatif ;
- calculer un facteur de puissance .

TRAVAIL A REALISER :

1 – Circuit R L C série : 
Rappel de cours :
Déphasages :

Compléter ϕI;UR= ϕI;UL= ϕI;UC=

Réaliser le montage suivant en dessinant le schéma et les appareils de mesures :
Source 24 V alternatif .
Un résistor ; une bobine avec noyau et un condensateur en série.

Mesurer
U R : …………. ; U L : …………. ; U C : …………. ; UT = ……….

1 Faire vérifier le montage.

Page 2/3

Tracer au dos de la feuille précédente la somme des trois vecteurs tension.
(Indiquer l’échelle)

Mesurer la somme UT = ……….

Comparer à la mesure : ……….

Mesurer  : ………………….  En déduire cos  : ……….

2 – Mesure de puissances pour un résistor, une bobine, un condensateur :
Faire un schéma de montage permettant de mesurer I ; U ; P pour un résistor aux bornes d’une source alternative 24 V.












Réaliser le montage pour U = 24 V et R = 100 .
2 Faire vérifier le montage.

Mesurer U ; I ; P. (Compléter la 1ère ligne du tableau).
Calculer le produit UI ; le comparer à P.(marquer = ou < ou >)

Remplacer le résistor par une bobine avec noyau. (Compléter la 2ème ligne du tableau)
Remplacer la bobine par un condensateur.(Compléter la 3ème ligne du tableau)

|  | mesures |  |  | calculs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## U (V) | ## I (A) | ## P (W) | UI (VA) | ## P = > < UI |
| résistor |  |  |  |  |  |
| bobine |  |  |  |  |  |
| condensateur |  |  |  |  |  |

Page 3/3

3 – Mesure de puissances pour un tube fluorescent :
Faire un schéma de montage permettant de mesurer I ; U ; P pour un tube fluorescent aux bornes d’une source alternative 230 V.












Réaliser le montage.

3 Faire vérifier le montage.

Mesurer U ; I ; P. (Compléter la 1ère ligne du tableau).

|  | mesures |  |  | calculs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## U (V) | ## I (A) | ## P (W) | UI | PUI |
| Tube fluo |  |  |  |  |  |
| Tube fluo avec condensateur |  |  |  |  |  |

Installer un condensateur de 2 µF en parallèle aux bornes du tube et recommencer les mesures et calculs. (2ème ligne du tableau)

4 Faire vérifier le montage.

Quels paramètres sont modifiés ? ……………………………………

Quel est l’intérêt d’installer ce condensateur ? ………..

4 - Remise en état du poste de travail :

5 Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre le document au professeur.