Page 1/5

EXEMPLE D’ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE

EN

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL.

TRAVAUX PRATIQUES.

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée au professeur :			Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée au professeur :			Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée au professeur :							Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée au professeur :			Page 5/5

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses.		Page 1/3 à 3/3

Les paginations document professeur et document candidat sont distinctes.

T.P. D’ELECTRICITE PROPOSE :

UTILISATION D’UN OSCILLOSCOPE

Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINEE AU PROFESSEUR

SUJET : UTILISATION D’UN OSCILLOSCOPE

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de vérifier :

les savoir-faire expérimentaux suivants :

- régler un GBF (générateur basse fréquence) ;

- régler un oscilloscope ;
- réaliser un montage à partir d’un schéma ;

- maîtriser le branchement d’un voltmètre ;

- respecter les consignes de sécurité ;

- effectuer une lecture d’appareils de mesure : voltmètre et oscilloscope .

les savoir-faire théoriques suivants :

- calculer la fréquence à partir de la période.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Remarques :

Le pont de diodes est monté et repéré.
Le résistor de protection et le pont de diodes sont choisis en fonction de la tension délivrée par le transformateur.
- Il est important que le candidat remette en état son poste de travail après les manipulations.

3 - EVALUATION :

- Aucune évaluation qu’elle soit partielle ou globale n’est portée à la connaissance du candidat.

- Le professeur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir si le candidat a un problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Evaluation pendant la séance (grille d’évaluation pendant la séance destinée au professeur) :

Entourer le nombre d’étoiles, correspondant aux réponses exactes.

Evaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Note de l’évaluation pendant la séance : chaque étoile vaut 1 point.

- Exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document.

- Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse de l’élève est plausible et conforme aux résultats expérimentaux.

Page 3/5

FICHE DE MATERIEL DESTINEE AU PROFESSEUR

SUJET : UTILISATION D’UN OSCILLOSCOPE

PAR POSTE CANDIDAT :

- un générateur de courant alternatif basses fréquences ( GBF ) ;

- un voltmètre numérique ou analogique ;

- un oscilloscope à 1 ou 2 voies ;

- un pont de diodes monté et repéré ;

- un transformateur 220 V / TBT ;

- un condensateur électrochimique (par exemple 470 mF);

- un résistor de charge de résistance supérieure ou égale à 100 W ;

- des fils conducteurs.

POSTE PROFESSEUR :

- un appareil de chaque sorte en réserve.

Page 4/5

GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE

SUJET : UTILISATION D’UN OSCILLOSCOPE

NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :							N° CANDIDAT :

| Appels | Vérifications | Evaluation |
| --- | --- | --- |
| G1 | Vérification du montage | * |
|  | Réglages de l’oscilloscope | ** |
| G2 | Mesure de U max | ** |
|  | Mesure de la période | ** |
| G3 | Vérification du montage | ** |
|  | Réglage de l’oscilloscope | * |
| G4 | Vérification du montage | * |
| G5 | Remise en état poste de travail | * |

Page 5/5

EXEMPLE DE GRILLE D’EVALUATION GLOBALE

SUJET : UTILISATION D’UN OSCILLOSCOPE

NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :							N° CANDIDAT :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 12 |  |
| Vérification de la relation entre U max et U eff | 1 |  |
| Valeur de la fréquence f | 1 |  |
| Reproduction d’une période et graduations | 2 |  |
| Mesures de U max et U efficace | 1 |  |
| Validité de la relation les reliant | 1 |  |
| Reproduction d’une période et graduations | 1 |  |
| Nom et utilisation de ce montage | 1 |  |
| TOTAL | 20 |  |
| NOTE sur 20 |  |  |

Page 1/3

EVALUATION EXPERIMENTALE EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

UTILISATION D’UN OSCILLOSCOPE

NOM et Prénom du CANDIDAT :

CLASSE :							N° CANDIDAT :

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

G Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler le professeur ”.

BUTS DES MANIPULATIONS :

- régler un oscilloscope pour visualiser une tension alternative sinusoïdale;

- mesurer une tension maximum ;

- mesurer une période ;
- mesurer une tension efficace.

TRAVAIL A REALISER :

1 - Réaliser le montage suivant : .

Régler la fréquence du GBF à 100 Hz.
Régler la tension efficace lue au voltmètre à 2 V.
G1 Faire vérifier votre montage.

Régler l’oscilloscope de façon à visualiser une période de la tension.

- Mesurer la tension maximum : Umax =.........

- Mesurer la période :    T =..........

G2 Faire vérifier les réglages et les mesures.

Page 2/3

- Vérifier à partir de vos mesures, la relation entre la tension maximum et la tension efficace :

U max = U eff      .

- Calculer la fréquence f de la tension alternative, en utilisant la formule : f =

2 - Réaliser le montage suivant : .

Régler l’oscilloscope pour observer la tension aux bornes de R.

G3 Faire vérifier votre montage.

Reproduire une période du signal sur la feuille ci dessous en graduant les axes.

- Mesurer la tension maximum :    Umax.........
- Mesurer la tension efficace :          Ueff =..........
- D’après vos mesures, la relation liant Umax et Ueff vue à la question 1 est-elle encore vraie ?

Page 3/3

3 - Réaliser le montage suivant : .

A partir du montage de la question 2, installer en sortie du pont de diodes un condensateur électrochimique.

G4 Faire vérifier votre montage.

Reproduire une période du signal sur la feuille ci dessous en graduant les axes.

4 - Question :

- Indiquer l’utilité du montage précédent.

- Citer une application.

5 - Remise en état du poste de travail :

G5 Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre le document au professeur.