TP n° 6 - Session 2000                                                                                                                      Page 1/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET N° 6

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :				              Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :			              Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée à l’examinateur:								              Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :				              Page 5/5

- un document « sujet » destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :			     Page 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ÉLECTRICITÉ  I

POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT

0006-ST TPSP

TP n° 6      - Session 2000                                                                                                                 Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de vérifier :

Les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- réaliser un montage à partir d’un schéma ;

- exécuter un protocole expérimental ;

- utiliser des appareils de mesure ;

- respecter les règles de sécurité.

le compte rendu d’une étude expérimentale :

- compléter un tableau de valeurs ;

- tracer un graphique à partir d’un tableau de valeurs ;

- rendre compte d’observations.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Il est important que le candidat remette en état son poste de travail après les manipulations.

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue. Cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la « grille d’évaluation pendant la séance ».

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document. (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux.)

TP n° 6 - Session 2000                                                                                                                      Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les professeurs évaluateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- une alimentation 6 V continue ;

- un interrupteur ;

- un bouton poussoir ;

- un rhéostat 100  (Imax  0,5 A – les bornes A, B et C seront repérées) ;

- deux multimètres ;

- un dipôle résistif R = 10  ;

- une pile neuve 4,5 V ;

- un boîtier pour piles ;

- des fils conducteurs.

POSTE EXAMINATEUR :

- un appareil de chaque sorte en réserve ;

- des fusibles pour l’alimentation et les multimètres.

TP n° 6 - Session 2000                                                                                                                      Page 4/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          						N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Réalisation du montage Interrupteur ouvert Le générateur fonctionne en 6 V continu | * * * |
|  | Vérification pour l’ampèremètre (DC - polarité – calibre) | * |
|  | Branchement du voltmètre (DC - polarité – calibre) | * |
|  | Vérification de la position du curseur en A | * |
| Appel n° 2 | Vérification des mesures : 4 couples de valeurs bons (2 couples de valeurs : 1 *) | ** |
| Appel n°3 | - Réalisation du montage - Vérifier à vide la position du curseur | ** |
|  | Mesure de U pour I = 0 A Mesure de U pour I = 0,5 A | * * |
| Appel n° 4 | - Réalisation du montage – Vérification des mesures (U et I) | * * |
| Appel n° 5 | Remise en état du poste de travail | * |

TP n° 6 - Session 2000                                                                                                                      Page 5/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | ## Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 15 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Tracé de la caractéristique du dipôle résistif : - position des points - tracé | 2 |  |
| Tracé de la caractéristique de la pile | 1 |  |
| Lecture des coordonnées du point P | 0.5 |  |
| Mesure des coordonnées du point de fonctionnement | 0,5 |  |
| Conclusion | 1 |  |
| NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS | Note sur 20 |  |

TP n° 6  - Session 2000                                                                                                                     Page 1/4

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler le professeur ».

BUTS DES MANIPULATIONS :

- utiliser un montage potentiométrique pour tracer la caractéristique U = f(I) d’un dipôle résistif.

- déterminer expérimentalement et graphiquement le point de fonctionnement d’un circuit.

TRAVAIL À RÉALISER :

## I. Caractéristique d’un élément résistif

- Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous

Avant de faire vérifier le montage, le candidat doit s’assurer des points suivants :

- le générateur est utilisé en 6 V continu ;

- l’interrupteur est ouvert ;

- le curseur C est positionné en A ;

- choisir les calibres des appareils de mesure adaptés.

TP n° 6 - Session 2000                                                                                                                      Page 2/4

Appel n° 1

Faire vérifier le montage.

- Caractéristique intensité-tension du dipôle résistif.

Fermer l’interrupteur.

Déplacer le curseur C de manière à faire varier la tension aux bornes du dipôle résistif et compléter le tableau ci-dessous.

| I (A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Appel n°2 :

Faire vérifier les résultats.

Construire la courbe représentant la tension U en fonction de l’intensité I.

TP n° 6 - Session 2000                                                                                                                Page 3/4

0,01

## II. Caractéristique d’une pile :

1. Réaliser le montage ci-dessous :

Bouton poussoir

V

Pile

4,5 V

A

Rh

Être très prudent pour l’utilisation du rhéostat (éviter un court-circuit).

2. Caractéristique intensité-tension de la pile

On admet que la caractéristique d’une pile est une droite.

Appel n°3 :

Faire vérifier le montage.

- Devant l’examinateur, effectuer deux mesures :

| I (A) | 0 | 0,5 |
| --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |

- Tracer cette droite dans le repère précédent (page 2/4).

TP n° 6 - Session 2000                                                                                                                Page 4/4

## III. Point de fonctionnement :

- L’intersection P des deux caractéristiques tracées page 2/4 est le point de fonctionnement du circuit :

- Lire les coordonnées de P :

| I (A) |  |
| --- | --- |
| U (V) |  |

- Vérification expérimentale :

# - Réaliser le montage ci-dessous

Bouton poussoir

A

Pile

4,5 V

V

R

- Effectuer les mesures :

| I (A) |  |
| --- | --- |
| U (V) |  |

Appel n°4 :

Faire vérifier le montage et les mesures.

- Comparer les résultats de III.1 et III.2 et conclure :

Appel n°5 :

Faire vérifier la remise en état du poste de travail.