TP n° 8 - Session 2001                                                                         	                              	      Page 1/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET n° 8

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :				    Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :			    Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée à l’examinateur :								    Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :				    Page 5/5

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :	      Page 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ÉLECTRICITÉ II

REDRESSEMENT - FILTRAGE

TP n° 8 - Session 2001                                                                  	                                            Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en oeuvre et d’évaluer :

les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- Réaliser un montage électrique à partir d’un schéma ;

- Exécuter un protocole expérimental ;

- Utiliser un appareil de mesure.

le compte rendu d’une  étude expérimentale :

- Rendre compte d’observations.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche de matériel ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Remarques :

- Une notice simplifiée des boutons de réglages et des entrées de l’oscilloscope est mise à la disposition du candidat ;

- Préréglages à effectuer sur l’oscilloscope :

- le réglage du focus et de la luminosité est effectué ;

- l’oscilloscope est réglé en mode YA  et en position “ DC ” (vérifier pendant le déroulement des manipulations du candidat) ;

- en l’absence de signal, la trace est placée sur l’axe horizontal passant par le centre de l’écran ;

- le balayage horizontal est réglé à 2 ms/div ;

- la sensibilité verticale est mise sur le nombre de volts par division le plus élevé.

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

TP n° 8 - Session 2001		      			    	                 		                   Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- une alimentation en courant alternatif 6 V ;

- un oscilloscope ;

- un multimètre numérique ;

- un pont de diodes monté sur un support ; les différentes bornes sont étiquetées  , + et - ;

- un dipôle résistif 100  ; 1/4 W ; il est monté sur support et étiqueté R = 100  ;

- deux condensateurs polarisés de capacité 220 F et 2 200 F  ; ils sont montés sur supports et étiquetés C = 220 F et C = 2 200 F;

- un interrupteur (positions “ ouvert ” et “ fermé ” repérées) ;

- cordons et connectique.

POSTE EXAMINATEUR :

- le matériel ci-dessus en réserve, en un exemplaire.

TP n° 8 - Session 2001                                  				            			      Page 4/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage correct Voltmètre correctement branché et mis en position “ AC ” Réglage de la sensibilité verticale Valeur de la tension U |     |
| Appel n° 2 | Tous les éléments du montage présents Montage correct Voltmètre mis en position “ DC ” Polarité du voltmètre Valeur de la tension U |       |
| Appel n° 3 | Condensateur correctement placé Polarité du condensateur respectée Valeur de la tension U |    |
| Appel n° 4 | Remise en état du poste de travail |  |

TP n° 8 - Session 2001	            						     		                   Page 5/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 14 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| 1er montage expérimental : Oscillogramme Umax et T conformes à l’oscillogramme Calcul de f | 1 1 0,5 |  |
| 2ème montage expérimental : Oscillogramme Umax conforme à l’oscillogramme Oscillogrammes avec les 2 condensateurs | 0,5 1 1 |  |
| Conclusion | 1 |  |
| NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS | Note sur 20 |  |

TP n° 8 - Session 2001				            			                 	                   Page 1/4

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

REDRESSEMENT - FILTRAGE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 						N° :

Date et heure évaluation :          						N° poste de travail :

L’examinateur  intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.

BUT DES MANIPULATIONS :

Réaliser un montage expérimental mettant en oeuvre un pont de diodes et un condensateur.

TRAVAIL À RÉALISER :

1. Oscillogramme d’une tension alternative.

Montage expérimental.

Réaliser le montage schématisé ci-dessous, l’interrupteur K étant ouvert.

Utiliser le dipôle résistif de résistance marquée R = 100 .

Effectuer les réglages suivants :

- Le commutateur du voltmètre est positionné sur le mode “ alternatif ” ou “ AC ” ;

- Sur l’oscilloscope, le balayage est réglé à 2 ms/div.

Appel n° 1

Faire vérifier le montage et les réglages.

En présence de l’examinateur :

- Mettre l’alimentation sous tension et fermer l’interrupteur K ;

- Choisir la sensibilité verticale la mieux adaptée pour visualiser le signal.

- Indiquer la valeur de la tension donnée par le voltmètre.

U = ............... V

TP n° 8 - Session 2001			            			                 		                   Page 2/4

| ............... V/div. Représenter, ci-contre, l’oscillogramme observé sur l’écran de l’oscilloscope. Indiquer la sensibilité verticale : |  |
| --- | --- |

A partir de l’oscillogramme, déterminer la valeur de la tension maximale.

Umax = ............... V

Relever la sensibilité de la base de temps :  …………… ms/div.

A partir de l’oscillogramme, déterminer la période du signal :     T = …………… ms

Déduire la valeur de la fréquence sachant que f=1T  (f en Hz ; T en s).

f = ............…………. Hz

2. Redressement par un pont de diodes.

2.1. Montage expérimental.

Dans le montage précédent, l’interrupteur K étant ouvert, insérer un pont de diodes comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

- Le commutateur du voltmètre est positionné sur le mode “ continu ” ou “ DC ” ;

- Ne pas modifier les réglages de l’oscilloscope.

Appel n° 2

Faire vérifier le montage et les réglages puis fermer l’interrupteur.

En présence de l’examinateur, indiquer la valeur de la tension donnée par le voltmètre.

U = ............... V

TP n° 8 - Session 2001			            			                 	                               Page 3/4

| Représenter, ci-contre, l’oscillogramme observé sur l’écran de l’oscilloscope. |  |
| --- | --- |

A partir de l’oscillogramme, déterminer la valeur maximale de la tension.

Umax = ............... V

3. Lissage par un condensateur.

3.1. Montage expérimental.

Dans le montage précédent, l’interrupteur K étant ouvert, insérer un condensateur polarisé de capacité C = 220 F.

Appel n° 3

Faire vérifier le montage et fermer l’interrupteur.

En présence de l’examinateur, indiquer la valeur de la tension donnée par le voltmètre.

U = ............... V

TP n° 8 - Session 2001			            			                 	                               Page 4/4

| Représenter, ci-contre, l’oscillogramme observé sur l’écran de l’oscilloscope. |  |
| --- | --- |

3.2. Changement de condensateur.

Remplacer le condensateur de capacité C = 220F par le condensateur polarisé de capacité C = 2 200 F.

Indiquer la valeur de la tension donnée par le voltmètre.

U = ............... V

| Représenter, ci-contre, l’oscillogramme observé sur l’écran de l’oscilloscope. |  |
| --- | --- |

4. Conclusion.

Le voltmètre, utilisé en position “ continu ” ou “ DC ” indique la valeur moyenne de la tension aux bornes du dipôle résistif R. Comment varie la valeur moyenne de cette tension en fonction de la capacité du condensateur ? Répondre en cochant la bonne réponse.

O La tension moyenne diminue lorsqu’on augmente la capacité du condensateur ; O La tension moyenne augmente lorsqu’on augmente la capacité du condensateur ; O La tension moyenne ne varie pas lorsqu’on augmente la capacité du condensateur.

5. Remise en état du poste de travail.

Appel n° 4

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.