ASSOCIATION DE DIPOLES

TP correspondant à :

Unité spécifique : ÉLECTRICITÉ E1 / RÉGIME SINUSOÏDAL

Régime sinusoïdal monophasé :

Savoir faire expérimentaux :

- Mesurer une impédance par la méthode voltampèremétrique.

- Déterminer le déphasage entre deux grandeurs à l'aide de l'oscilloscope.

Savoir faire théoriques:

- Calculer une pulsation connaissant la période ou la fréquence.

- Calculer l'impédance et le déphasage courant-tension d'une bobine

- Construire un diagramme de Fresnel associé à un groupement en série d’un dipôle résistif et d’une bobine parfaite et déduire la valeur efficace de la tension aux bornes du groupement et son déphasage par rapport à l’intensité du courant.

FORMATION METHODOLOGIQUE DE BASE

ELECTRICITE II

- Période, fréquence, valeur efficace d'une tension sinusoïdale.

- Réalisation d'un circuit.

- Mesure d'intensités et de tensions.

- Utilisation d'un oscilloscope, d'un GBF, d'un fréquencemètre.

##### Fiche matériel

Matériel nécessaire par poste élève :

- GBF + BNC

- Oscilloscope + 2 fils BNC-Bananes

- Fréquencemètre

- 2 multimètres (ohmmètre à plusieurs calibres)

- fils de connexion

- interrupteur

- 1 rhéostat 1000 

- 1 rhéostat 100 

- 1 inductance 0,1 H

- 1 condensateur 2,2µF

Le TP se décompose en deux parties :

- une première partie permettant de "mettre en place" à partir du triangle des tensions et de la détermination de l'impédance d'un circuit comprenant une bobine et un résistor, les notions de triangle des impédances pour un circuit RL.

- une deuxième partie permettant d'utiliser les notions de triangle des impédances pour un circuit RC pour vérifier expérimentalement les relations théoriques

Remarques :

Certains réglages correspondent au matériel utilisé dans l'établissement ainsi qu'aux composants utilisés.

Le réglage du GBF est demandé pour obtenir, par exemple, dans le cas de l'inductance une période "couvrant" 8 carreaux sur l'oscilloscope de manière à observer un déphasage de /2 entre les deux tensions.

Le réglage du rhéostat dépend des composants utilisés. Dans le cas présent, l'inductance a une résistance d'environ 60 ohms, ce qui justifie que l'on règle le rhéostat en série avec l'inductance.

Le réglage 785 ohms étant calculé pour obtenir un déphasage de /2.

La première page permet de regrouper les choses essentielles à connaître pour les deux types de circuit étudiés.

ASSOCIATION DE DIPOLES

## 1- Circuit R, L série :

Triangle des tensions :							Triangle des impédances

IMPEDANCE :			FACTEUR DE PUISSANCE :			DEPHASAGE

## 2- Circuit R, C série

Triangle des tensions :							Triangle des impédances

IMPEDANCE :			FACTEUR DE PUISSANCE :			DEPHASAGE

CIRCUIT RL

## 1- MESURE DE TENSIONS

- Réaliser le montage suivant :

- Régler le rhéostat de façon à obtenir une résistance totale de 785  mesurée à l’ohmmètre.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le réglage

- Réaliser le montage suivant :

Régler le GBF pour qu'il délivre un signal alternatif sinusoïdal de :

fréquence : 		f =1250 Hz

tension efficace: 			U = 6 V

Appeler le professeur pour qu'il vérifie les réglages

- Eteindre le GBF.
Flécher les tensions aux bornes de la bobine, du rhéostat et de l'ensemble (bobine + rhéostat) sur le schéma suivant.
Réaliser le montage.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage et le fléchage.

- Mesurer les tensions efficaces :

- UL : aux bornes de la bobine

- UR : aux bornes du rhéostat

- U : aux bornes de l'ensemble (bobine + rhéostat)

Appeler le professeur pour qu'il vérifie les mesures

Que constate-t-on ?

Pouvait-on prévoir le résultat ?

## 2- determination expérimentale du déphasage :

- Réaliser le montage suivant :

- Réglage de l'oscilloscope :

- La base de temps sera réglée de manière à observer entre 1 et 2 périodes.

- La sensibilité verticale de chaque voie sera réglée de manière à observer un signal d'amplitude maximale.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage et les réglages.

- Relever soigneusement l'oscillogramme en notant :

- en rouge : la tension aux bornes de l'inductance uL(t)

- en bleu : la tension aux bornes de la résistance uR(t) ( uR(t) est l'image de l'intensité iR(t) circulant dans le circuit).

- Indiquer quelle tension est en avance par rapport à l'autre

- Déterminer le décalage horaire t entre les deux tensions.

- En déduire le déphasage  entre les deux tensions :

 = 2

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le relevé et les calculs.

## 3- determination expérimentale de l'impédance

- Réaliser le montage suivant :

- Mesurer la tension aux bornes de l'ensemble (bobine + rhéostat)

- Mesurer l'intensité qui circule dans l'ensemble :

- En déduire l'impédance de l'ensemble.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie les mesures.

## 4- Etude théorique du montage :

- On donne : 
R = 785  
L = 0,1H
f = 1250 Hz
Calculer l'impédance de la bobine.

- Tracer le triangle des impédances  pour le circuit ci-dessous :

- Déterminer l'impédance de l'ensemble (bobine + résistance) :

- Déterminer le déphasage  :

- Comparer les résultats théoriques aux résultats obtenus expérimentalement.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie les calculs.

CIRCUIT RC

## 1- MESURE DE TENSIONS

- Réaliser le montage suivant :

- Régler le rhéostat de façon à obtenir une résistance totale de 58  mesurée à l’ohmmètre.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le réglage

- Réaliser le montage suivant :

Régler le GBF pour qu'il délivre un signal alternatif sinusoïdal de :

fréquence : 		f =1250 Hz

tension efficace : 		U = 6 V

Appeler le professeur pour qu'il vérifie les réglages

- Eteindre le GBF puis, sans débrancher le fréquencemètre, réaliser le montage suivant après avoir flécher les tensions aux bornes de la bobine, du rhéostat et de l'ensemble (condensateur + rhéostat).

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage et le fléchage.

- Mesurer les tensions eficaces :

- UC : aux bornes du condensateur

- UR : aux bornes du rhéostat

- U : aux bornes de l'ensemble (condensateur + rhéostat)

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage et le fléchage.

Que constate-t-on ?

Pouvait-on prévoir le résultat ?

## 2- Etude théorique du montage :

- On donne : 
R = 58  
C = 2,2 µF
f = 1250 Hz
Calculer l'impédance de la bobine.

- Tracer le triangle des impédances  pour le circuit ci-dessous :

- Déterminer l'impédance de l'ensemble (condensateur + résistance) :

- Déterminer le déphasage  :

Appeler le professeur pour qu'il vérifie les calculs.

## 3- Vérification expérimentale de l'impédance

- Réaliser le montage suivant

- Mesurer la tension aux bornes de l'ensemble (condensateur + rhéostat)

- Mesurer l'intensité qui circule dans l'ensemble :

- En déduire l'impédance de l'ensemble.

- Comparer avec la valeur théorique calculée .

Appeler le professeur pour qu'il vérifie les mesures.

## 4- Vérification expérimentale du déphasage :

- Réaliser le montage suivant :

- Réglage de l'oscilloscope :

- La base de temps sera réglée de manière à observer entre 1 et 2 périodes.

- La sensibilité verticale de chaque voie sera réglée de manière à observer un signal d'amplitude maximale.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage et les réglages.

- Relever soigneusement l'oscillogramme en notant :

- en rouge : la tension aux bornes du condensateur uC(t)

- en bleu : la tension aux bornes de la résistance uR(t) ( uR(t) est l'image de l'intensité iR(t) circulant dans le circuit).

- Indiquer quelle tension est en avance par rapport à l'autre

- Déterminer le décalage horaire t entre les deux tensions.

- En déduire le déphasage  entre les deux tensions :

 = 2

- Comparer avec la valeur théorique.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le relevé et les calculs.