TP n° 8 - Session 2000                                                                                                                           Page 1/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET N° 8

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :			                Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :		                Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée à l’examinateur :							                Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :			                Page 5/5

- un document « sujet » destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :		        Page 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

### ÉLECTRICITE  II

SOURCE DE TENSION CONTINUE

0006-ST TPSP

TP n° 8 - Session 2000                                                                                                             Page 2/5

#### FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : SOURCE DE TENSION CONTINUE

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma ;

- exécuter un protocole opératoire ;

- utiliser un appareil de mesure.

le compte rendu d’une  étude expérimentale :

- rendre compte d’observations.

2 - MANIPULATIONS

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève.

3 - ÉVALUATION

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la « grille d’évaluation pendant la séance ».

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

TP n° 8 - Session 2000								                                Page 3/5

#### FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : SOURCE DE TENSION CONTINUE

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- pile de 4,5 volts ;

- oscilloscope ;

- générateur de fonctions (affichage numérique des fréquences) ;

- diode de redressement ;

- dipôle résistif de résistance R = 1 k ;

- condensateur de capacité C = 4 700 F ;

- interrupteur ;

- connectique, deux pinces "crocodile".

POSTE EXAMINATEUR :

- un appareil de chaque sorte en remplacement.

## PRÉRÉGLAGE :

- le sélecteur de couplage de la voie A est en position « DC » ;

- la sensibilité verticale est en position 1 V/div ;

- l’amplitude du signal délivré par le GBF est réglée à sa valeur minimale.

TP n° 8 - Session 2000                                    							     Page 4/5

##### BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

##### ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

##### GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : SOURCE DE TENSION CONTINUE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          						N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | # Balayage horizontal sur 1 ms/div # Montage Réglage sensibilité verticale Valeur lue sur le voltmètre | * * * * |
| Appel n° 2 | GBF réglé sur 100 Hz # Montage (position de l’appareil et respect de la masse) Balayage horizontal et sensibilité verticale Tension maximale à 5 volts | * * * * * |
| Appel n° 3 | # Montage | * |
| Appel n° 4 Appel n° 5 | # Montage Valeur de la tension Obtention de l’oscillogramme recherché Rangement | * * * * |

TP n° 8 - Session 2000									                 Page 5/5

#### BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

#### ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

#### GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : SOURCE DE TENSION CONTINUE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          						N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 14 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Oscillogramme de la tension délivrée par la pile | 1 |  |
| Oscillogramme de la tension alternative Période # Fréquence | 1 1 1 |  |
| Oscillogramme de la tension redressée | 1 |  |
| Rôles de la diode et du condensateur | 1 |  |
| NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS | Note sur 20 |  |

TP n° 8 - Session 2000						         		                                Page 1/4

#### BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

#### ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

###### SOURCE DE TENSION CONTINUE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          						N° poste de travail :

L’examinateur  intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l’examinateur ».

BUT DES MANIPULATIONS :

Réaliser une source de tension continue à partir d'une source de tension alternative.

TRAVAIL À RÉALISER :

I- TENSION CONTINUE

1/ Montage

Oscilloscope

1 k

Y

Réaliser le montage ci-contre, interrupteur ouvert.

Le générateur utilisé est une pile de 4,5 V.

Effectuer les réglages suivants de l’oscilloscope :

- régler le balayage horizontal sur 1 ms/div ;

- positionner la trace du signal sur l’axe horizontal passant par le centre de l’écran et régler sa netteté.

Appel n° 1

Faire vérifier le montage et réaliser devant l'examinateur les manipulations suivantes

- fermer l'interrupteur ;

- choisir la sensibilité verticale la mieux appropriée permettant de visualiser le signal :

………..  V/div

U = …………………

Indiquer la valeur de la tension :

Page 2/4

TP n° 8  - Session 2000

2/ Oscillogramme

Représenter l'oscillogramme obtenu

à l'écran de l'oscilloscope.

Mettre le circuit hors tension.

II- TENSION ALTERNATIVE SINUSOIDALE

On remplace la pile par une source de tension alternative sinusoïdale (GBF).

Oscilloscope

1/ Montage

1 k

Y

GBF

masse

Réaliser le montage ci-contre, interrupteur ouvert.

Régler le GBF afin qu'il délivre une tension alternative

sinusoïdale de fréquence 100 Hz.

Appel n° 2

Faire vérifier le montage et effectuer les réglages suivants devant l'examinateur :

- régler l'oscilloscope :

- balayage horizontal : 2 ms/div ;

- sensibilité verticale : 2 V/div.

- fermer l'interrupteur ;

- agir sur le bouton amplitude du GBF pour que la tension maximale lue sur l'oscilloscope

soit égale à 5 V.

Page 3/4

TP n° 8 - Session 2000

2/ Oscillogramme

Représenter l'oscillogramme obtenu

à l'écran de l'oscilloscope.

3/ Période

Déterminer la période de la tension représentée.

T = ……………………………………………………

4/ Fréquence

Calculer la fréquence  f  de la tension ; la période est exprimée en secondes.

f = 1T=………………………………………………

Oscilloscope

1 k

Y

GBF

masse

III- REDRESSEMENT

Mettre le circuit hors tension.

Insérer la diode dans le circuit comme indiqué

sur le schéma ci-contre.

Appel n° 3

Faire vérifier le montage.

En présence de l'examinateur, fermer l'interrupteur.

Page 4/4

TP n° 8 - Session 2000

Représenter l'oscillogramme obtenu

à l'écran de l'oscilloscope.

Sensibilité verticale :  . . . . .V/div

IV- LISSAGE

1 k

Y

GBF

+

_

4700 F

masse

On veut lisser la tension précédente en insérant

un condensateur comme le montre le schéma

ci-contre.

Réaliser le montage en respectant la polarité

du condensateur.

Appel n° 4

## Faire vérifier le montage.

Devant l'examinateur :

- fermer l’interrupteur et lire la tension sur l’oscilloscope  U : …………….

- régler la sensibilité verticale à 2 V/div et régler, à l’aide du bouton d’amplitude, le GBF de façon à obtenir un oscillogramme identique à celui de la pile étudiée à la question I.

V- CONCLUSION

Préciser les rôles respectif de la diode et du condensateur dans le cadre de cette étude.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remise en état du poste de travail.

Appel n° 5

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.