- Page 1/5

- ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE

- en

- BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

- TRAVAUX PRATIQUES

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée au professeur :			Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée au professeur :			Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée au professeur :							Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée au professeur :			Page 5/5

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :		Page 1/3 à 3/3

- Les paginations des documents destinés au professeur et au candidat sont distinctes.

- T.P. D’ÉLECTRICITÉ

- Sécurité électrique

- Page 2/5

- FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE AU PROFESSEUR

SUJET : Sécurité électrique

- 1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de vérifier :

les savoir-faire expérimentaux suivants :

- respecter les consignes de sécurité ;

- réaliser un montage à partir d’un schéma ;

- interpréter et exploiter les indications portées sur un composant électrique

- maîtriser le branchement d’un ampèremètre et d’un voltmètre ;

- effectuer une lecture d’appareils de mesure : voltmètre, ampèremètre et ohmmètre ;

les savoir-faire théoriques suivants :

- expliquer le rôle d’un composant  de sécurité dans un circuit

- rendre compte d’observations

- 2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Remarques, conseils...:

Le candidat ne manipule qu’en aval du 6V.

- 3 - ÉVALUATION :

Le professeur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

- Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document. (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux.)

Page 3/5

- FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE AU PROFESSEUR

SUJET : Sécurité électrique

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les professeurs évaluateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

- PAR POSTE CANDIDAT :

- Un générateur (alternatif) 6V, 5A ou un transformateur (230V/6V)

- 2 lampes (6V ; 6W) sur support avec bornes

- Un rhéostat 100W

- Un résistor de résistance variable (0-1000W) pour constituer une résistance de défaut

- Fusibles 2A

- Un disjoncteur thermique Legrand (ref 06012) magnéto-thermique [environ 100F]

- Un interrupteur différentiel Legrand (ref 8689) 30mA-25A [environ 200F]

- Un ampèremètre (5A)

ou  2 multimètres

- Un milliampèremètre (50mA)

- Un ohmmètre

- 2 interrupteurs

- pinces crocodiles

- 2 grippe-fil (pour le fusible)

- fils de connexion

- POSTE PROFESSEUR :

- matériel de secours

- multimètre

Page 4/5

- GRILLE ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : Sécurité électrique

- NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage avec fusible réalisé | * * |
|  | Ampèremètre calibre maximum | * |
| Appel n° 2 | Mesures d’intensité | * * |
| Appel n° 3 | Montage avec le disjoncteur thermique réalisé | * * |
| Appel n° 4 | Mesures de résistances | * * |
| Appel n° 5 | Montage avec interrupteur différentiel réalisé | * * * |
| Appel n° 6 | Remise en état poste de travail | * |

- Page 5/5

- GRILLE ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : Sécurité électrique

- NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 13 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Le fusible fond à une température donnée correspondant à une intensité de 2A pendant un certain temps. Le fusible protège contre les surintensités. | 1 |  |
| Pour une intensité supérieure à 2A, le disjoncteur thermique ouvre le circuit après un certain temps | 1 |  |
| Le temps de coupure est diminué lorsque l’intensité est plus importante (supérieure à 2A). | 1 |  |
| Calculs corrects. Le corps humain est protégé pour des tensions inférieures ou égales à 24V. | 2 |  |
| En alternatif, l’interrupteur différentiel se déclenche lorsque tout le courant appelé sur la ligne ne retourne pas intégralement (différence ou fuite égal à 30 mA). | 1 |  |
| L’interrupteur différentiel ouvre le circuit lorsqu’il y a une certaine fuite d’intensité. | 1 |  |
| TOTAL | 20 |  |
| NOM et SIGNATURE DES EXAMINATEURS |  |  |

- Page 1/3

- ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE EN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

SUJET DESTINE AU CANDIDAT :

Sécurité électrique

- NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

- Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

- Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler le professeur ”.

- BUTS DES MANIPULATIONS :

- Étudier différents dispositifs de sécurité électrique

consigne de sécurité : tout branchement sur le secteur ne peut se faire qu’avec l’accord d’un examinateur.

- 1 PROTECTION PAR FUSIBLE

V

230V

alternatif

fusible 2A

L1

L2

(1)                (2)           (3)

100WX

A

K

a) Réaliser le montage (1) avec une seule lampe.

[à monter ensuite en parallèle sur L1]

- Faire vérifier le montage.

b) fermer l’interrupteur et mesurer l’intensité.     I1 =

c) monter la deuxième lampe en dérivation avec la première et mesurer l’intensité.     I2 =

- Faire vérifier les mesures.

d) Monter le rhéostat de 100W (résistance maximum) en dérivation sur les deux lampes. Augmenter I en diminuant la résistance du rhéostat.

Qu’advient-il au fusible ? Pour quelle intensité ? Quel est le rôle du fusible ?

.Réponse

- Page 2/3

- 2 PROTECTION PAR DISJONCTEUR THERMIQUE :

- a) Réaliser le montage suivant, avec la lampe L1 et le rhéostat de 100W (résistance maximum) :

L2

A

V

230V

alternatif

L1

disjoncteur

thermique

2A

K

6V

- Faire vérifier le montage avant le branchement sur le secteur.

- b) Régler l’intensité sur 2A.

Brancher la lampe L2.

Conclure :

.Réponse

- Comment varie le temps de coupure, si I = 3A , puis I = 4A ?

.Réponse

- 3 RÉFLEXION SUR LA PROTECTION DES PERSONNES :

Résistance du corps humain entre les mains :

(mains sèches)

R1 =

(doigts mouillés)

R2 =

kWX

xxxx

à partir de 10 mA : risques de brûlures

20 mA pendant 60s : blocage de la respiration

30 mA pendant 35s : paralysie respiratoire

30 mA pendant 3 min : mort possible

- Faire vérifier les mesures.

Application de la loi d’Ohm :

intensité du courant qui traverserait le corps pour une tension de 230V :

sec :			I1 =

mouillé:		I2 =

- Même question avec une tension de 24V.

- Page 3/3

- 4 PROTECTION PAR INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL :

- Ce dispositif est utilisé dans les locaux humides.

6V

230V alternatif

interrupteur de défaut

K

L1

Interrupteur

différentiel

ref 08689 avec test

plaque de fer, reliée par des pinces crocodile,

simulant la terre

mA

Ph

N

V

A

a) réaliser le montage avec le rhéostat en position de résistance maximum (1000 W)

- Faire vérifier le montage avant le branchement sur le secteur.

b) fermer l’interrupteur K

c) Diminuer la résistance de défaut.

Observations en rapport avec l’indication du milliampèremètre :

.Réponse

- Quel est le rôle de cet interrupteur différentiel ?

.Réponse

... Remise en état du poste de travail.

- Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document au professeur.