TP n° 5 – Session 2001										      Page 1/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET n° 5

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :				     Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur:			     Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée à l’examinateur:								     Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur:				     Page 5/5

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :		        Page 1/3 à 3/3

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ELECTRICITÉ I

LAMPE D’UNE VEILLEUSE D’AUTOMOBILE

TP n° 5 – Session 2001										     Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET :  Lampe d’une veilleuse d’automobile

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de vérifier :

les savoir-faire expérimentaux suivants :

- Réaliser un montage électrique à partir d’un schéma.

- Réaliser un protocole expérimental.

- Utiliser des appareils de mesure électriques.

les savoir-faire théoriques suivants :

- Calculer une résistance électrique

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Remarques, conseils...

En effectuant la manipulation avec le matériel propre au Lycée, l’examinateur ressource notera la valeur maximum de la tension obtenue au potentiomètre inférieure ou égale à 12 volts et notera cette valeur dans le tableau de mesure.

3 - ÉVALUATION :

Consignes à l’examinateur:

- À l’appel 3, donner comme indication au candidat que les mesures de tension peuvent se régler avec une tolérance. Par exemple : si on lit 0,52 V le candidat doit ajuster la valeur préinscrite dans le tableau.

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document. (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux.)

TP n° 5 – Session 2001										      Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET :  Lampe d’une  veilleuse d’automobile

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- Alimentation en courant continu 12 V.

- Rhéostat 10  - 4 A, les bornes P, N et C seront identifiées par une étiquette.

- Interrupteur.

- 2 multimètres numériques.

- 1 ohmmètre préréglé.

- 8 fils.

- 1 lampe de veilleuse d’une boite d’ampoules pour automobile : 12V 5W (lecture sur le culot) montée sur un support.

- 1 loupe pour lire les données inscrites sur le culot.

POSTE EXAMINATEUR :

- Ampoule de rechange

- Multimètres de rechange

TP n° 5 – Session 2001										      Page 4/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET :  Lampe d’une veilleuse d’automobile

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage réalisé |  |
| (première partie du montage) | Lettre V dans le schéma Branchement correct de V |  |
|  | Calibre du voltmètre correct |  |
|  | Mise sous tension Réglage du potentiomètre |   |
|  | Mise hors tension |  |
| Appel n°2 | Montage réalisé |  |
| (deuxième partie du montage) | Lettre A dans le schéma Branchement correct de A |  |
|  | Calibre de l’ampèremètre correct |  |
|  | Réglage du potentiomètre Lecture de I |  |
| Appel n° 3 | ## Vérification des mesures du tableau |  |
|  | Mesure de la résistance à l’ohmmètre |  |
| Appel n° 4 | Remise en état poste de travail |  |

TP n° 5 – Session 2001										     Page 5/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

###### GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET :  Lampe d’une veilleuse d’automobile

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          						N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 15 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| 1-1 Relevé des caractéristiques du culot | 0,5+0,5 |  |
| 1-2 Calcul de I | 1 |  |
| 2-3 Calculs de R dans le tableau | 1,5 |  |
| 3-1 Lecture de R maximum dans le tableau | 0,5 |  |
| 3-2 Choisir | 1 |  |
| TOTAL |  |  |
| ###### NOM et SIGNATURE DES EXAMINATEURS | ###### Note sur 20 |  |

TP n° 5 – Session 2001										      Page 1/3

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

Lampe d’une  veilleuse d’automobile.

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.

BUTS DES MANIPULATIONS :

- Observer une lampe de veilleuse d’automobile et retrouver ses caractéristiques électriques.

- Déterminer sa résistance électrique en mesurant le courant débité pour une tension donnée.

- Mettre en évidence les variations de la résistance en fonction de la température.

1 –EXPLOITATION DES CARACTERISTIQUES DE LA LAMPE :

  - Observer la lampe  et relever les caractéristiques inscrites sur son culot.

(Utiliser éventuellement une loupe)

U (V)=

P (W)=

1-2 Calculer l’intensité I qui traverse la lampe lorsqu’elle est en fonctionnement, sachant que :

P = U.I

Calcul :

TP n° 5 – Session 2001										      Page 2/3

2 – RÉALISATION DU MONTAGE D’ÉTUDE :

2-1 Réaliser le montage potentiométrique.

12 V

+

G

-

P

C

N

Sur le schéma, préciser le nom de l’appareil

qui mesure la tension entre N et C, en

choisissant entre A pour ampèremètre et V

pour voltmètre.

Régler le multimètre sur le bon calibre.

En déplacant le curseur C on aura une tension

variable entre P et N.

Réaliser le montage.

Appel n°1

Faire vérifier le montage. En présence de l’examinateur, mettre sous tension et régler le potentiomètre de manière à ce que le voltmètre indique 6 V.

Mettre le générateur hors tension.

2-2 Réalisation  montage complet.

Compléter le montage du paragraphe 2-1 pour réaliser le montage suivant:

+

G

-

P

C

12 V

Sur le schéma, préciser le nom de appareil situé entre la lampe et le point N qui mesure l’intensité du courant, en choisissant entre A pour ampèremètre et V pour voltmètre.

N

.

En tenant compte du calcul de l’intensité du couranté électrique de la page 1/3, régler le multimètre sur le bon calibre.

Appel n°2

Faire vérifier le montage.

En présence de l’examinateur :

- mettre sous tension,

- fermer l’interrupteur,

- régler le potentiomètre de manière à ce que le voltmètre indique 0,5 V et relever            l’intensité du courant électrique correspondante,

- noter ces valeurs dans le tableau suivant.

2-3 Relevé de mesures.

Consignes :

Pour chaque mesure,

- régler la tension,

- attendre que l’ampèremètre se stabilise,

- reporter dans le tableau la valeur de l’intensité du courant électrique lue,

- après la dernière mesure, débrancher le générateur.

-ne pas revenir en arrière entre deux mesures consécutives.

TP n° 5 – Session 2001										    Page 3/3

| U (en V) | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (en A) |  |  |  |  |  |  |  |
| R = (en ) |  |  |  |  |  |  |  |

Effectuer les calculs de manière à compléter la troisième ligne du tableau.

3– MISE EN ÉVIDENCE DE LA VARIATION DE LA RÉSISTANCE DE LA LAMPE :

3-1 Mesure de la résistance de la lampe à la température ambiante.

Appel n°3

Faire vérifier les mesures du tableau.

En présence de l’examinateur :

- débrancher la  lampe du circuit,

- mesurer, avec l’ohmmètre, la résistance de la lampe.



Mesure de la résistance à température ambiante :

R (en ) =

3-1 Mesure de la résistance de la lampe à chaud.

Au cours de la manipulation, on remarque que le filament de la lampe est de plus en plus lumineux.

Ce phénomène est du à l’augmentation de la température du filament.

Relever, dans le tableau de mesures, page 3/3, la valeur de la résistance pour la plus haute température obtenue au cours de l’expérience, c’est à dire, celle qui correspond à la tension la plus élevée.

R (en ) =

Pour que la proposition suivante soit vraie, rayer l’un des mots encadrés.

La valeur de la résistance R      augmente      diminue   quand la température augmente.

Remise en état du poste de travail.

Appel n°4

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document au professeur.