MÉCANIQUE

ÉQUILIBRE D'UNE BARRE A TROUS EN POSITION VERTICALE

MATÉRIEL

- une barre à trous distants de 1 cm, d'une longueur de 36 cm minimum ;

- un fil à plomb ;

- un tableau magnétique ;

- trois dynamomètres ronds (deux de 5 N et un de 2 N) ;

- un axe magnétique;

- une règle graduée (40 cm) ;

- de la ficelle.

BUT DES MANIPULATIONS :

- Réaliser un montage à partir d'un schéma ;

- Effectuer des mesures à l'aide d'un dynamomètre ;

- Vérifier que les résultats expérimentaux sont en accord avec le théorème des moments.

TRAVAIL A RÉALISER :

1 .	Réaliser le montage ci-dessous :

dynamomètre D2

dynamomètre D1

calibre 2 N

barre à trous perforée chaque centimètre

fil à plomb suspendu en O

F2 = …….

F1 = 1,8 N

O axe de rotation monté sur support magnétique

O

1°) Vérifier le zéro des dynamomètres avant de faire le montage ;

2°) Les fils des dynamomètres D1 et D2 sont horizontaux ;

3°) Le dynamomètre D1 doit indiquer F1 = 1,8 N.

Rappels : 	* Moment d'une force  par rapport  à un axe : MO() = F*d (en N.m)

Le théorème des moments s'exprime sous deux formes équivalentes :

"à l'équilibre la somme des moments des forces qui fait tourner un solide dans un sens est égale à la somme des moments des forces qui le font tourner dans l'autre sens" ou bien "à l'équilibre la somme algébrique des moments est nulle".

2 .	Compléter les deux tableaux :

| d1 | = 0,20 m |  | d2 | = 0,36 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | = 1,8 N |  | F2 | = |
| MO() | = N.m |  | MO() | = N.m |

Le théorème des moments est-il vérifié ? Justifier la réponse :

Pour la suite du TP, le dynamomètre D1 reste fixe et indique toujours 1,8 N ; vous allez déplacer le long de la barre le dynamomètre D2 et changer le point d'attache du fil de façon à ce que celui reste horizontal ( la force exercée par le dynamomètre reste donc perpendiculaire à la barre).

La barre, à l'équilibre, est en position verticale.

2 .	Compléter les tableaux avec les résultats des mesures :

| d2 | 0,24 m | 0,16 m | 0,12 m |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 |  |  |  |
| MO() |  |  |  |

| MO() | MO() |  | Le théorème des moments est-il vérifié à 0,05 N.m près ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pour d2 = 0,24 m |  | Oui - Non |
|  | Pour d2 = 0,16 m |  | Oui - Non |
|  | Pour d2 = 0,12 m |  | Oui - Non |

4 .	Réaliser le montage ci-dessous :

dynamomètre D2

dynamomètre D1

calibre 2 N

barre à trous perforée chaque centimètre

F1 = 1,8 N

F3 = …….

dynamomètre D3

O

1°) Vérifier le zéro des dynamomètres avant de faire le montage ;

2°) Les fils des dynamomètres D1, D2 et D3 sont horizontaux ;

3°) Le dynamomètre D1 doit toujours indiquer F1 = 1,8 N.

F2 = …….

5 .	Compléter le tableau avec vos mesures :

| d2 |  | d3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 |  | F3 |  |
| MO() |  | MO() |  |

Calculer : MO()  +  MO() =

Le théorème des moments est-il encore vérifié ? Pourquoi ?