MÉCANIQUE

ÉQUILIBRE D'UN solide soumis à trois forces non parallèles

MATÉRIEL

- une plaque métallique rectangulaire percée de deux trous ;

- axe monté sur aimant ;

- deux dynamomètres ;

- un tableau magnétique ;

- un niveau à bulles ;

- rapporteur.

BUT DES MANIPULATIONS :

- réaliser l'équilibre d'un solide ;

- déterminer les caractéristiques de l'action exercée par un axe ;

- vérifier expérimentalement des résultats.

TRAVAIL A REALISER :

1.	Mesurer le poids de la plaque à l'aide d'un

dynamomètre :

P =

- Réaliser le montage expérimental schématisé

Repère

A

B (axe)

45°

ci-contre, où le système (plaque) est en équilibre :

- le dynamomètre exerce sur la plaque une force

dont la direction forme avec le plan horizontal

un angle de 45° ;

G

le bord supérieur de la plaque est horizontal.

Relever la valeur lue sur le dynamomètre :

F =

- Noter les caractéristiques du poids de la plaque et de la force exercée par le dynamomètre sur la plaque en complétant les deux premières lignes du tableau ci-dessous :

| Force exercée sur la plaque | ### Notation | Droite d'action (la représenter par un segment) | Sens (le représenter par une flèche) | Valeur (en N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids de la plaque |  |  |  |  |
| Force exercée par le dynamomètre |  |  |  |  |
| Force exercée par l'axe |  |  |  |  |

- Choisir une échelle et construire le
dynamique à l'équilibre qui correspond

à  +  + = .

## Échelle : 1 cm pour

En déduire les caractéristiques de la force  exercée par l'axe sur la plaque et les porter dans le tableau ci-dessus, ligne 3.

- Vérification expérimentale

Repérer la position exacte de la plaque sur
le tableau magnétique puis supprimer
l'axe de rotation. En utilisant un deuxième dynamomètre, retrouver l'équilibre de la plaque dans la position préalablement repérée (voir figure ci-contre) en veillant à ce que les caractéristiques de la force exercée par le premier dynamomètre ne soient pas modifiées.

G

B

A

45°

Relever les caractéristiques de la force exercée par le deuxième dynamomètre (compléter le tableau ci-dessous) :

|  | Notation | Droite d'action | Sens | Valeur (en N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Force exercée par le deuxième dynamomètre |  |  |  |  |

- Comparer les résultats des questions 4 et 5, c'est à dire les caractéristiques de  et de portées dans les tableaux. Que peut-on en conclure ?