Page 1/4

EXEMPLE D’ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE

en

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL.

TRAVAUX PRATIQUES.

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée au professeur :			Page 2/4

- une fiche descriptive du matériel destinée au professeur :			Page 2/4

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée au professeur :							           Page 3/4 et 4/4

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :		Page 1/4 à 4/4

Les paginations document professeur et document candidat sont distinctes.

T.P. DE MECANIQUE PROPOSE :

ETUDE DE l‘EQUILIBRE D’UN SOLIDE
 SOLLICITE A LA ROTATION

Page 2/4

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET

SUJET : ETUDE DE l‘EQUILIBRE d’un SOLIDE SOLLICITE à la ROTATION

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de vérifier :

les savoir-faire expérimentaux suivants :

- réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma ;

- exécuter une démarche expérimentale

- effectuer des mesures à l’aide d’un dynamomètre

les savoir-faire théoriques suivants :

- compléter un tableau de valeurs .

- tracer une courbe à partir de mesures expérimentales;

- déterminer les limites d’utilisation d’un objet à l’aide de la courbe ;

- valider les conclusions par une résolution graphique;

- élaborer un compte-rendu.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Il est important que le candidat remette en état son poste de travail après les manipulations.

3 - EVALUATION :

- Le professeur qui évalue intervient à la demande de l’élève.

Evaluation pendant la séance (grille d’évaluation pendant la séance destinée au professeur) :

Entourer le nombre d’étoiles, correspondant aux réponses exactes.

Evaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Note de l’évaluation pendant la séance : chaque étoile vaut 1 point.

- Exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document.

- Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse de l’élève est plausible et conforme aux résultats expérimentaux.

FICHE DE MATERIEL

PAR POSTE CANDIDAT :

- 1 barre à 37 trous

- 1 dynamomètre 0®2N

- 2 poids étalons 1N

- 2 axes aimantés

- 1 feuille A3 avec repérage angle 30° par rapport à l’horizontale.

- 1 fil à plomb.

- aimants

- fil de tension maximum 2,8 N (fil à pêche 0,320 kg)

POSTE PROFESSEUR :

chaque objet pour remplacement si besoin.

Page 3/4

GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE

SUJET : 	· ETUDE DE l‘EQUILIBRE d’un SOLIDE SOLLICITE à la ROTATION

NOM et Prénom :								Date :

CLASSE :

| Appels | Vérifications | Evaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Vérifier le montage | * * * |
| Appel n° 2 | Vérifier les forces | * * |
| Appel n° 3 | Vérifier le tableau de mesures | * * * |
| Appel n° 4 | Vérifier la distance d’ | * * * |
| Appel n° 5 | Etat du poste de travail | * |

Page 4/4

EXEMPLE DE GRILLE D’EVALUATION GLOBALE

SUJET : ETUDE DE l‘EQUILIBRE d’un SOLIDE SOLLICITE à la ROTATION

NOM et Prénom :								Date:

CLASSE :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 12 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Tableau de caractéristiques des forces | 2 |  |
| Courbe F = f ( d’ ) | 2 |  |
| Détermination graphique | 1 |  |
| Théorème des moments | 3 |  |
| TOTAL | 20 |  |

page 1/5

ETUDE DE L’EQUILIBRE D’UN SOLIDE SOLLICITE A LA ROTATION

OBJECTIFS :

- Réaliser un montage expérimental.

- Exécuter une démarche expérimentale.

- Tracer une courbe à partir d’un tableau de mesures expérimentales.

- Utiliser une courbe théorique pour déterminer les limites d’utilisation d’un objet technique.

- Valider les conclusions expérimentalement et par le calcul.

- Elaborer un compte-rendu.

MATERIEL :

- 1 barre à 37 trous

- 1 dynamomètre 0®2N

- 2 “ poids ” étalons 1N

- 2 axes aimantés

- 1 feuille A3 avec repérage angle 30° par rapport à l’horizontale.

- 1 fil à plomb.

- aimants

- fil de tension maximum 2,8 newtons.

DOCUMENT RESSOURCE

Moment d’une force

Le moment de la force F par rapport à l’axe D est égal au produit de l’intensité F de la force par la distance d de l’axe à la droite d’action de la force.

MF/D = F * d

Par convention, une force qui tend à faire tourner le solide dans le sens trigonométrique a un moment positif et une force qui tend à le faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre a un moment négatif.

Théorème des moments :

Si un solide mobile autour d’une axe, est en équilibre, alors la somme algébrique des moments des forces qui agissent sur ce solide est nulle.

MFD = 0

page 2/5

DOCUMENT DE TRAVAIL ET D’EVALUATION

1- Montage :

feuille A3

axe (a)

barre (b)

charge constante (c)

fil (f)

dynamomètre (d)

O

G

M

B

H

fil à plomb

Intensité du poids de la charge (c) : 1N		OH = 0,18 m			OB = 0,36 m

Intensité du poids de la barre (b) : 0,15N	OG = 0,18m			OM = d’

a) Faire coïncider la verticale de la feuille avec celle du fil à plomb.

b)  Réaliser le montage.

G1  Faire vérifier le montage.

c) Déterminer l’ensemble des forces agissant sur la barre :

- poids de la barre : P

G2	Faire vérifier les forces

page 3/5

2) Compléter le tableau des caractéristiques dans le cas où d’=0,18m correspondant à la charge de 1N suspendue dans le trou du milieu de la barre.

| Point d’application |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Droite. d’action. |  |  |  |  |
| Sens |  |  |  |  |
| Intensité |  |  |  |  |

3)

d’

barre (b)

O

G

M

B

H

aX

charge (c)

Placer la charge (C) aux différentes distances d’ = OM indiquées dans le tableau ci-dessous et noter l’intensité de la force Fd/b.

Avant chaque mesure, ramener la barre dans la position initiale d’équilibre : barre horizontale et angle a = 30°.

| d' | m | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fd/b | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

G3		Faire vérifier le tableau

page 4/5

4) Placer les points de coordonnées (d’; Fd/b) dans le repère et tracer la droite représentant les variations de Fd/b en fonction de d’.

Courbe N°1

5) On remplace le dynamomètre par un fil se rompant à 2,8 newtons.

En utilisant la courbe n° 1, déterminer graphiquement la distance d minimum de la charge de 1N qui provoque la rupture du fil.

d =

page 5/5

6) Vérifier expérimentalement la distance d’ qui provoque la rupture, dans le cas d’une charge de 2N.

G4		Faire vérifier la distance d’

7) Vérification par le calcul de la question 6 (charge de 2N).

Calculer le moment de chacune des 4 forces par rapport à O.

signe de MP/0				MP/0 =

signe de MFC/BO			MFC/BO=

signe de MFf/bO			MFf/bO=

signe de MFa/bO			MFa/bO=

En utilisant le théorème des moments, retrouver la distance d’ provoquant la rupture du fil.

d’ =

G5  Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre le document au   professeur.