Page 1/3

EXEMPLE D’ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE

en

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL.

TRAVAUX PRATIQUES.

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée au professeur :			Page 2/3

- une fiche descriptive du matériel destinée au professeur :			Page 2/3

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée au professeur :								Page 3/3

- un document « sujet » destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :	  Page 1/5 à 5/5

Les paginations document professeur et document candidat sont distinctes.

T.P. DE MECANIQUE PROPOSE :

ETUDE DE l‘EQUILIBRE D’UN SOLIDE
 SOUMIS à TROIS FORCES

Page 2/3

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET

SUJET : ETUDE DE l‘EQUILIBRE d’un SOLIDE SOUMIS à TROIS FORCES

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de vérifier :

les savoir-faire expérimentaux suivants :

- réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma ;

- exécuter une démarche expérimentale;

- effectuer des mesures à l’aide d’un dynamomètre.

les savoir-faire théoriques suivants :

- compléter un tableau de valeurs.

- tracer une courbe à partir de mesures expérimentales;

- déterminer les limites d’utilisation d’un objet à l’aide de la courbe;

- valider les conclusions par une résolution graphique;

- élaborer un compte-rendu.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe;

- Déroulement : voir le sujet élève;

- Il est important que le candidat remette en état son poste de travail après les manipulations.

3 - EVALUATION :

- Le professeur qui évalue intervient à la demande de l’élève.

Evaluation pendant la séance (grille d’évaluation pendant la séance destinée au professeur) :

Entourer le nombre d’étoiles, correspondant aux réponses exactes.

Evaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Note de l’évaluation pendant la séance : chaque étoile vaut 1 point.

- Exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document.

- Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse de l’élève est plausible et conforme aux résultats expérimentaux.

FICHE DE MATERIEL

PAR POSTE CANDIDAT :

- une barre à trous ;

- un dynamomètre 0 ® 2N ;

- un «poids» étalon 1N ;

- 1 axe aimanté ;

- 1 feuille A3 avec repérage des angles 0°;15°; 30°;... 75° 90°par rapport à l’horizontale ;

- 1 fil à plomb ;

- aimants.

- fil de tension maximum 2,8 N (fil à pêche 0,320 kg).

POSTE PROFESSEUR :     chaque objet pour remplacement si besoin.

Page 3/3

GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE

SUJET : ETUDE DE l‘EQUILIBRE d’un SOLIDE SOUMIS à TROIS FORCES

NOM et Prénom								Date:

CLASSE :

| Appels | Vérifications | Evaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Réalisation du montage | * * |
| Appel n° 2 | Vérification du tableau de caractéristiques | * * |
| Appel n° 3 | Vérification du tableau de valeurs | * * |
| Appel n° 4 | Vérification de l’expérience | * * |
| Appel n° 5 | Vérification du dynamique | * * * |
| Appel n° 6 | Remise en état du poste de travail | * |

| Evaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 12 |  |
| --- | --- | --- |
| Tracé de la courbe | 4 |  |
| Mesure de l’angle | 1 |  |
| Tracé du dynamique | 3 |  |
| TOTAL | 20 |  |

page 1/5

ETUDE DE L‘EQUILIBRE D’UN SOLIDE SOUMIS A TROIS FORCES

OBJECTIFS :

- Réaliser un montage expérimental.

- Exécuter une démarche expérimentale.

- Tracer une courbe à partir d’un tableau de mesures expérimentales.

- Déterminer les limites d’utilisation d’un objet technique.

- Valider les conclusions par une résolution graphique.

- Elaborer un compte-rendu.

MATERIEL :

- 1 barre à 37 trous

- 1 dynamomètre 0®2N

- 1 « poids » étalon 1N

- 1 axe aimanté

- 1 feuille A3 avec repérage des angles par rapport à l’horizontale.

- 1 fil à plomb.

- aimants

- fil de tension maximum 2,8 newtons.

DOCUMENT RESSOURCE

figure 1	figure 2

Si un solide soumis à 3 forces est en équilibre, alors :

- les trois droites d’action sont dans un même plan

- les trois droites d’action sont concourantes (figure 1)

- le dynamique des forces est fermé (figure 2).

page 2/5

DOCUMENT DE TRAVAIL ET D’EVALUATION

1- Montage :

feuille A3

axe (a)

barre (b)

charge (c)

fil (f)

dynamomètre (d)

fil à plomb

O

G

A

H

30°

Intensité du poids de la charge (c) : 1N			OA = 0,36 m

Intensité du poids de la barre (b) : 0,15N		OG = 0,18m

a) Faire coïncider la verticale de la feuille avec celle du fil à plomb.

b)  Réaliser le montage.

G1  Faire vérifier le montage

c) Déterminer l’ensemble des forces agissant sur la barre :

(Ne pas oublier d’ajouter le poids de la barre au poids de la charge (c).)

page 3/5

2) Compléter le tableau des caractéristiques :

| Point d’application |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Droite. d’action. |  |  |  |
| Sens |  |  |  |
| Intensité |  |  |  |

G2 Faire vérifier le tableau

3) Placer le dynamomètre de façon que l’angle a prenne successivement les différentes valeurs notées dans le tableau ci-dessous et noter l’intensité de la force Fd/b.

Avant chaque mesure, ramener la barre dans la position initiale d’équilibre (barre horizontale) et faire coïncider le fil avec la droite repérant l’angle considéré.

| a | ° | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fd/b | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

G3 Faire vérifier le tableau de valeurs.

page 4/5

4) Placer les points de coordonnées (a; Fd/b) dans le repère et tracer la courbe représentant les variations de Fd/b en fonction de a.

5) On remplace le dynamomètre par un fil se rompant à xx newtons.

Déterminer expérimentalement, à l’aide de masses marquées, l’intensité de la force rompant le fil dans le cas où a = 60°.

P =

G4 Faire vérifier l’expérience.

page 5/5

6) Vérification graphique :

6-1- Déterminer l’angle aigu défini par l’horizontale et la droite d’action de la force exercée par l’axe (a) sur la barre (b).

G

O

A

P

Fd/b

6-2- Construire le dynamique des forces et retrouver l’intensité de la tension maximum supportée par le fil. (Prendre pour P, la valeur trouvée expérimentalement à la question 5 et ne pas oublier le poids de la barre).

G5 Faire vérifier le dynamique.

G6 Remettre en état le poste de travail.