MECANIQUE

ETUDE DE l‘EQUILIBRE D’UN SOLIDE
 SOUMIS à TROIS FORCES

ETUDE DE L‘EQUILIBRE D’UN SOLIDE SOUMIS A TROIS FORCES

OBJECTIFS :

- Réaliser un montage expérimental.

- Exécuter une démarche expérimentale.

- Tracer une courbe à partir d’un tableau de mesures expérimentales.

- Déterminer les limites d’utilisation d’un objet technique.

- Valider les conclusions par une résolution graphique.

- Elaborer un compte-rendu.

MATERIEL :

- 1 barre à 37 trous

- 1 dynamomètre 0®2N

- 1 « poids » étalon 1N

- 1 axe aimanté

- 1 feuille A3 avec repérage des angles par rapport à l’horizontale.

- 1 fil à plomb.

- aimants

- fil de tension maximum 2,8 newtons.

DOCUMENT RESSOURCE

figure 1	         figure 2

Si un solide soumis à 3 forces est en équilibre, alors :

- les trois droites d’action sont dans un même plan

- les trois droites d’action sont concourantes (figure 1)

- le dynamique des forces est fermé (figure 2).

DOCUMENT DE TRAVAIL ET D’EVALUATION

1- Montage :

axe (a)

barre (b)

charge (c)

fil (f)

dynamomètre (d)

fil à plomb

O

G

A

H

30°

feuille A3

Intensité du poids de la charge (c) : 1N			OA = 0,36 m

Intensité du poids de la barre (b) : 0,15N		OG = 0,18m

a) Faire coïncider la verticale de la feuille avec celle du fil à plomb.

b)  Réaliser le montage.

c) Déterminer l’ensemble des forces agissant sur la barre :

(Ne pas oublier d’ajouter le poids de la barre au poids de la charge (c).)

2) Compléter le tableau des caractéristiques :

| Point d’application |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Droite. d’action. |  |  |  |
| Sens |  |  |  |
| Intensité |  |  |  |

3) Placer le dynamomètre de façon que l’angle a prenne successivement les différentes valeurs notées dans le tableau ci-dessous et noter l’intensité de la force Fd/b.

Avant chaque mesure, ramener la barre dans la position initiale d’équilibre (barre horizontale) et faire coïncider le fil avec la droite repérant l’angle considéré.

| a° | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fd/b ( en N ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4) Placer les points de coordonnées (a; Fd/b) dans le repère et tracer la courbe représentant les variations de Fd/b en fonction de a

.

5) On remplace le dynamomètre par un fil se rompant à … newtons.

Déterminer expérimentalement, à l’aide de masses marquées, l’intensité de la force rompant le fil dans le cas où a = 60°.

P =

G

O

P

Fd/b

6) Vérification graphique :

6-1- Déterminer l’angle aigu défini par l’horizontale

et la droite d’action de la force exercée par

l’axe (a) sur la barre (b).

6-2- Construire le dynamique des forces et retrouver l’intensité de la tension maximum supportée par le fil. (Prendre pour P, la valeur trouvée expérimentalement à la question 5 et ne pas oublier le poids de la barre).