MECANIQUE

ÉTUDE DE LA TENSION D’UN CÂBLE

MATÉRIEL

- panneau métallique ;

- axe magnétique ;

- fil de longueur environ 20 cm ;

- dynamomètre calibre 5 N ;

- masse marquée 50 g ;

- niveau à bulle ;

- feuille sur laquelle figure le repérage des angles 20°, 40°, 60°, 70°, 80° et 90° ;

- plots magnétiques pour fixer le rapporteur papier ;

- rapporteur ;

- calculatrice.

PROBLÉMATIQUE :

Un câble fixé entre deux poteaux (exemples : lignes électriques ou téléphoniques, fil à linge,…) peut-il être tendu jusqu'à une position parfaitement horizontale ?

BUT DES MANIPULATIONS :

- mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant de modéliser une telle situation ;

- tracer la représentation graphique de la tension exercée sur un fil en fonction de son inclinaison par rapport à la verticale ;

- interpréter et exploiter des résultats.

## TRAVAIL À RÉALISER



verticale

A

M

horizontale

B

Conditions de l'expérimentation

Pour réaliser les mesures à l'aide du matériel de laboratoire, on remplace le câble pesant par un fil AB auquel on suspend une masse M = 50 g.

Un dynamomètre permet de mesurer la tension exercée sur le fil. Le fil d'accrochage du dynamomètre est horizontal.

L'inclinaison  du fil est repérée à l'aide du "rapporteur-papier" figurant en annexe.

- Manipulations

Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous, dans le cas où  = 20°.

80°

70°

60°

40°

20°

A

B

horizontale

verticale

Mesurer la valeur T de la tension exercée par le dynamomètre sur le fil AB.

T = ……………

- Tableau de mesures

Compléter le tableau de mesures ci-dessous :

|  (°) | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (N) |  |  |  |  |  |

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 (°)

1

2

3

4

5

T(N)

Représentation graphique la tension T en fonction de l’inclinaison.

Dans le repère ci-contre, placer les points correspondants aux mesures du tableau précédent.

Dessiner à main levée l'allure de la représentation graphique cherchée pour   compris entre 0 et 90°.

 = ?

B

5 N

A

Obtention d'un tracé plus précis

a) À l'aide du montage on veut déterminer expérimentalement l'inclinaison du brin lorsque la valeur T de la tension appliquée en B est 5  N.

Pour cela :

- réaliser le montage expérimental ;

- repérer, à l'aide d'un crayon, la direction du brin sur le "rapporteur-papier" ;

- pour une plus grande précision, mesurer l'inclinaison à l'aide d'un rapporteur :

 = …………

b) Placer le point correspondant à cette dernière mesure sur le repère précédent.

c) Rectifier, si besoin est, la représentation graphique précédemment dessinée.

- Interprétation des résultats

En fait, les grandeurs T,  et M sont liées par la relation : T = M.g.tan   avec g = 10 N/kg.

T en newton

M en kilogramme.

À l'aide de cette relation compléter le tableau suivant :

|  (°) | 89 | 89,5 | 89,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| T (N) |  |  |  |

CONCLUSION

1. En observant la représentation graphique et les valeurs calculées dans le tableau ci-dessus, indiquer comment varie la tension du fil lorsqu'il se rapproche de l'horizontale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Peut-on tendre un câble parfaitement à l'horizontale ?

Justifier la réponse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Rapporteur papier

Horizontale

Verticale

20 °

40 °

60 °

80 °

70 °