- Objectif général :

Déterminer la chaleur latente de vaporisation de l’eau (chaleur nécessaire pour vaporiser 1 kg d’eau à 100 °C).

- Objectifs spécifiques :

- Effectuer des mesures ( masse, temps, température )

- Calculer une quantité de chaleur liée à une variation de température :

- Calculer une puissance (quantité d’énergie et temps connus) :

- Calculer une quantité d’énergie (puissance et temps connus) :

- Calculer un pourcentage d’erreur ( par rapport à une valeur théorique).

- Rechercher des causes d’erreurs.

- Calculer un rendement.

- Matériel :

- Brûleur ;

- Becher 400 mL ;

- Chronomètre ;

- Thermomètre ;

- Balance ;

- Chiffon.

- Manipulation :

41. Chauffage du becher et de l’eau qu’il contient jusqu’à 100 °C :

- Allumer le brûleur.

- Peser le becher :					masse du becher	m1 = …………g.

- Verser environ 200 ml d’eau dans le becher. Peser l’ensemble (……….. g) ; en déduire la masse exacte d’eau contenue dans le becher :			masse d’eau		m2 = ………..g.

- Mesurer la température de l’ensemble :					i = ………°C.

- Poser le becher et l’eau qu’il contient sur le brûleur ; déclencher le chronomètre.

- Lorsque l’eau bout (f = 100 °C), prendre le temps intermédiaire sans arrêter le chronomètre :
											t1 = ……min……s.

42. Vaporisation de l’eau :

- Laisser le becher sur le brûleur jusqu’à ce qu’environ 50 g d’eau soient vaporisées ; noter le temps final :
											t2 = ……min……s.

- Retirer le becher du brûleur à l’aide d’un chiffon ; peser le becher et l’eau qu’il contient (……… g) ;
en déduire la masse d’eau évaporée :		masse d’eau évaporée		m3 =………… g.

- Calculs :

51. Détermination de la puissance utile du brûleur :

- Déterminer la quantité de chaleur nécessaire pour élever le becher et l’eau qu’il contient de i à f.

Capacité thermique massique de l’eau : c= 4180 J kg-1 K-1.
Capacité thermique massique du verre : c =  J kg-1 K-1.

pour le becher :	W1 = ………………………………………………………………………...
	pour l’eau :		W2 = ………………………………………………………………………...
	pour l’ensemble :	WT = ………………………………………………………………………..

- Rappeler le temps ( en s ) qui a été nécessaire à l’élévation de température :..…………… .

- En déduire la puissance utile du brûleur :
			P = …………………………………………………………………………………………

52. Détermination de la chaleur latente de vaporisation de l’eau :

- La vaporisation de l’eau a duré (réponse en seconde ) : t2 – t1 = ………………… .

- Calculer alors la quantité de chaleur absorbée par l’eau lors de la vaporisation :
	……………………………………………………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………

- La masse d’eau évaporée est : m3 = ……… g
La chaleur latente de vaporisation de l’eau est donc ( en J kg-1 )

- Calcul d’erreur, causes d’erreur :

- La chaleur latente de vaporisation de l’eau vaut, en théorie, 2,26.106 J kg-1 ; déterminer le pourcentage d’erreur de votre résultat par rapport à la théorie.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

- Recenser les causes d’erreurs possibles (manipulation, matériel)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

- Rendement :

- Sur la plaque d’identification du brûleur, relever, sa puissance : Pabsorbée = ……………..

Calculer le rendement  du brûleur ( = )
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Puissance du brûleur : 500 W.

Durée de la manipulation :

- Chauffage de l’eau : 5 à 6 min

- Vaporisation de l’eau : 11 à 12 min

Sur 10 t.p. réalisés par les élèves (1ère et terminale bac pro) :

- 7 groupes obtiennent un résultat avec 7 à 12 % de différence avec la valeur théorique

- 1 groupe obtient un résultat avec 25 % de différence.

- 2 groupes ont raté la manipulation (ont laissé le becher sur le brûleur après avoir arrêté le chrono)

Principales sources d’incertitude :

- Difficulté à cerner le moment où il faut prendre le temps intermédiaire t1 (il y a de la vapeur avant 100 °C)

- Après la pesée, la vaporisation continue ; il peut encore s’évaporer jusqu’à 5g d’eau